BEREDSKABSPLAN FOR DEN ALMENE VANDFORSYNING

Januar 2023

BEREDSKABSPLAN FOR DEN ALMENE VANDFORSYNING

Januar 2023

Godkendt af Kommunalbestyrelsen 28. februar 2023

1 INDLEDNING	4

1.1 Krisestab.	4

1.2 Indkaldelse af krisestaben.	5

1.3 Krisestabens opgaver.	5

1.4 Hvornår iværksættes krisestabens arbejde	5

1.5 Hvordan iværksættes krisestabens arbejde	5

1.6 Logbog	6

2 HANDLEPLANER	9

2.1 Information af forbrugere	10

2.2 Overskridelse af mikrobiologiske parametre - driftsforstyrrelse	12

2.3 Overskridelse af mikrobiologiske parametre – Truet forsyning	13

2.4 Permanent nødforbindelse	14

2.5 Nødforsyning med tanke	15

2.6 Nødforsyning med midlertidige rør og slanger	16

2.7 Brownout - Varslet strømsvigt på 2 timer	17

2.8 Længerevarende strømsvigt	18

2.9 Trusler/mistanke om sabotage eller terror	19

2.10 Genetablering af normal forsyning	20

3 BILAG	21

3.1 Paradigme for logbog	21

3.2 Liste over almene Vandværker	22

3.3 Overordnede kontakter i Svendborg Kommune	23

3.4 Liste over andre relevante kontaktpersoner	24
3.5 Paradigmer for breve, pressemeddelelser mm.	25

3.5.1 Forslag til Påbud om meddelelse af kogeanbefaling til xx Vandværks forbrugere.	26

3.5.2 Forslag til kogeanbefaling	27

3.5.3 Pressemeddelelse om kogeanbefaling	28

3.5.4 Pressemeddelse om at ophæve kogeanbefaling	29

3.5.5 Brev fra xx vandværk til forbrugere om at kogeanbefaling er ophævet	30

3.5.6 Forslag til SMS-tekst og tekst til de sociale medier	31

3.6 Liste over følsomme forbrugere	32

4 REVISION	59

Alarmeringsplan for den almene vandforsyning

1. Situationen løses så vidt muligt lokalt af vandværket i samarbejde med kommune eller Miljøvagt og efter aftale med Beredskab Fyn. 

2. Ved større kompleksitet eller forurening kan en ad hoc gruppe af den lokale krisestab overtage styringen.

Der henvises til handleplaner og de enkelte vandværkers beredskabsplaner.

Fælles indsats ledes 
af den lokale krisestab 

Anmeldelse via 112 eller 
Beredskab Fyn på:
 Tlf.: 65 51 18 00

| Grønt beredskabsniveau | Gult Beredskabsniveau | Rødt beredskabsniveau |
| --- | --- | --- |
| Mindre afvigelse | Truet forsyning | Krise |
| Analyse viser mindre mikrobiel forurening af drikkevandet Coliforme bak.:; 1-20/100 ml. Kim 22°C:; 200-2000/ml. Øvrige hændelser: Driftsalarm. Misfarvning af vand. Strømudfald. Stoppet behandlingsanlæg. Mindre overskridelse af grænseværdier for kemiske stoffer. Alle overskridelse på pesticider. Fare for underminering af veje og bygninger. … | Analyse viser større mikrobiel forurening af drikkevandet Coliforme bak.:; >20/100 ml. E. Coli:; ≥1/100 ml. Enterokokker:; ≥1/100 ml. Kim 22 °C:; >2000/ml. Øvrige hændelser: Større sygdomsudbrud. Dårlig lugt, smag eller udseende. Tegn på indbrud/hærværk. Tilbageløb fra virksomheder. Svigt af vandforsyning i længere tid. Uheld med kemikalietransport med mulig påvirkning på vandværk. … | Terror Krig Naturkatastrofer Atomar eller kemisk udslip Øvrige hændelser: Udbredte sygdomstilfælde/epidemier. Alvorlige tegn på indbrud/hærværk. Større uheld med kemikalietransporter ved vandværk eller boringer. … |

Fælles indsats mellem
vandværk, kommune/Miljøvagt og evt. Beredskab Fyn

Indenfor telefontid (s 23) Svendborg Kommune
Miljø og Teknik
Tlf.: 6223 3333

Udenfor normal arbejdstid 
Beredskab Fyn/Miljøvagten: 
Tlf.: 65 51 18 00

Vandværket bestiller hurtigst muligt straksprøver for kvalitetssikring af resultat og opsporing af forureningskilde.

Kommunen kontaktes.

Der henvises til handleplaner og de enkelte vandværkers beredskabsplaner.

Indsatsen udføres af vandværket og kommunen inddrages indenfor telefontid.

Svendborg Kommune

Miljø og Teknik
Tlf.: 6223 3333

Den lokale krisestab leder indsatsen ifølge kommunens beredskabsplan.

Der henvises til handleplaner og de enkelte vandværkers beredskabsplaner.

Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Svendborg Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan for Svendborg Kommune. I planen skelnes der mellem:

Driftsforstyrrelse		Beredskabssituation

”Mindre afvigelse”		”Truet forsyning” og egentlig ”Krise”.

Beredskabsplanen skal anvendes af Svendborg Kommune, kommunens almene vandværker, Miljøvagten, Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), Beredskab Fyn, politiet og andre involverede parter, ved løsning af beredskabsmæssige opgaver i forbindelse med vandforsyning - ved såvel varslede som uvarslede situationer.

Svendborg Kommune forudsætter, at de almene vandforsyninger selv udarbejder en beredskabsplan med mere detaljerede og tekniske oplysninger om de enkelte vandværker. På Danske Vandværkers hjemmesidekan vandværkerne hente inspiration til udarbejdelse af en beredskabsplan på følgende link: Beredskabsplan.

Tilsynsmyndigheden vil ved almindelige tilsyn tjekke op på vandværkets status for beredskabsplan og hjemmeside med hensyn til kommunikation omkring vandværkets beredskab. Det er de enkelte vandværkers pligt at informere kommunen om ændring i kontaktoplysningerne.

Planen er udarbejdet iht. Beredskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017), Miljøstyrelsens vejledning nr. 8, 2002 ”Planlægning af beredskab for vandforsyningen” samt Beredskabsstyrelsens vejledning ”Helhedsorienteret beredskabsplanlægning – maj 2022”. Der er desuden hentet inspiration fra Beredskabsstyrelsens publikation ”Akutte drikkevandsforureninger – en praktisk guide”.

1.1 Krisestab.

Kategoriseres hændelsen ud fra alarmeringsplanen side 3 som en ”Krise” indkaldes kommunens krisestab, jf. den overordnede Beredskabsplan, Beredskabsniveau rød.

Ved ”Truet forsyning”, Beredskabsniveau gul, afvikles beredskabssituationen efter behov af følgende ad hoc gruppe:

- Repræsentant fra ledergruppen i Svendborg Kommune

- Repræsentant fra det/de berørte vandværk(er)

- Medarbejder fra Natur og Miljø – typisk tilsynsmedarbejderen. Uden for normal arbejdstid er det kommunens Miljøvagt.

- Derudover konsulteres Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til sundhedsmæssige problemer.

Gruppen kan suppleres med andre medlemmer. Der kan være brug for inddragelse af repræsentant fra Svendborg Kommunes kommunikationsafdeling. Svendborg Vand herunder deres vagt uden for normal arbejdstid kan hjælpe med sms-udsendelse og driftanalyser mv.

Andre vandværker kan hjælpe med hensyn til tilslutning og steder, hvor der vil kunne hentes vand mv. Beredskabet kan levere rentvandstanke og politiet hjælper ved hærværk og uheld mv.

Ved ”Truet forsyning”, hvor normal forsyning hurtigt forventes genoprettet, kan det bestemmes, at beredskabssituationen afvikles uden fremmøde.

Vandværkets handling ved en bakteriologisk forurening i kategorien: ”Truet forsyning”:

Alarmering til kommunen eller Beredskab Fyn. Vandværket foretager derpå tilsyn med vandværket og boringerne. Laboratorium kontaktes for, at der hurtigst muligt udtages opfølgende prøver med henblik på verificering af overskridelse og kildeopsporing. Prøverne skal hasteanalyseres. Eventuel nødforbindelse til nabovandværk klargøres for opkobling og evt. udskylning af det forurenede vand.

Ved ”Mindre forurening” Beredskabsniveau grøn, er det vandværket, der sørger for ledelsen. Ved en mindre bakteriologisk forurening skal der som ved "Truet forsyning” fortages tilsyn med vandværker og boringerne. Vandværker kontakter deres laboratorium og beder om, at der hurtigst muligt udtages opfølgende prøver, der skal hasteanalyseres. Ved større overskridelser ved afgang vandværk skal der tages analyse flere steder for kildeopsporing.

Rollefordeling:

Ved ”Krise” er det som udgangspunkt indsatslederen, der leder indsatsen. Ved ”Truet forsyning” er det som udgangspunkt Svendborg Kommune, der har det overordnede ansvar, og formelt er leder af ad hoc gruppen. Ved ”Mindre afvigelse” er det vandværket, der leder indsatsen.

Vandværket

Det er i alle tilfælde det enkelte vandværks repræsentants rolle at lede og koordinere vandværkets handlinger til udbedring af skaden. Herunder åbning af nødforbindelse, udskylning, mv., så vandforsyningen snarest muligt igen kan vende tilbage til sædvanlig produktion. Vandværket står for udsendelse af sms til forbrugerne. Alternativt skal vandværket levere en liste med forbrugsadresserne til Vand og Affald så de kan udsende sms til vandværkets forbrugere.

Svendborg Kommune

Repræsentant fra ledergruppen i Svendborg Kommune, Natur og Miljøs repræsentant eller Miljøvagten fører tilsyn med at instrukserne følges, står for kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed og vejleder om diverse forhold. Herunder udarbejder kommunen oversigtskort, der viser det ramte område via Kortinfo med forsyningsområderne. Samme kort med vandledninger, Kortinfo.

En vigtig opgave er desuden at sikre varsling af kommunens børn, social og ældrepleje samt Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS), Ejendomsservice, om hvilket område der er ramt.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Lægen fra Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer forhold vedrørende sundhedsrisiko og rådgiver om forholdsregler.

Information til forbrugerne 
Krisestaben eller ad hoc gruppen udpeger en person, der er ansvarlig for information. Delområder indenfor information kan uddelegeres til relevante fagpersoner (Styrelsen for Patientsikkerhed, vandværkets repræsentant, Natur og Miljø’s repræsentant mf.). 

Der henvises i øvrigt til Svendborg Kommunes overordnede beredskabsplans afsnit for håndtering af information og kommunikation.

1.2 Indkaldelse af krisestaben.

Krisestaben kan indkaldes efter beslutning truffet af Beredskab Fyn, Svendborg Kommune og/eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

1.3 Krisestabens opgaver.

De opgaver krisestaben vil blive stillet overfor, er opgaver, der ikke kan løses via den enkelte vandforsynings egen beredskabsplan. Det vil typisk være:

- Beskyttelse mod og afhjælpning af større skader på vandværker og ledningsnet.

- Beskyttelse af vandforsyningen mod kemiske, bakteriologiske eller radioaktive forureninger.

- Etablering af nød-drikkevandsforsyning ved opstilling af transportable beholdere eller tankvogne eller ved udlægning af midlertidige forbindelsesledninger til nabovandværker.

- Udstedelse af kogeanbefaling.

1.4 Hvornår iværksættes krisestabens arbejde

Krisestabens arbejde iværksættes, når der sker hændelser, der kan kategoriseres under ”Truet forsyning” eller ”Krise”. F.eks. når der i prøver udtaget på afgangen fra vandværket findes:

- 1 eller flere E. coli/100 ml, eller overskridelser af andre mikrobiologiske parametre, som udløser en kogeanbefaling.

- Andre beredskabsmæssige situationer, hvor der er akut fare for borgernes sundhed. (Se i øvrigt alarmeringsplan).

Den sundhedsfaglige vurdering af en beredskabssituation udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed, STPS. På baggrund af den vurdering risikovurderes beredskabssituationen som enten gul eller rød af leder fra Svendborg Kommune og Beredskab Fyn. Er der mistanke om terror, drøftes situationen med politiet.

Alarmeringsplanen viser desuden, hvordan ”mindre forureninger” håndteres.

1.5 Hvordan iværksættes krisestabens arbejde

En meddelelse om en hændelse, der kan udløse en krisesituation, kan komme ind ad flere veje. Det kan være til politi via 112 eller det kan være direkte til beredskabets vagttelefon: 6551 1800, eller det kan være en direkte henvendelse til kommunen fra vandværket eller Styrelsen for Patientsikkerhed. Sidstnævnte vil kontakte kommunen ved unormalt mange sygdomstilfælde, som kan skyldes forurenet vand. 

Det er den enkelte aktør, der i samråd med relevante samarbejdspartnere vurderer, om krisestaben skal indkaldes. Er det kommunen, der modtager meddelelse om en beredskabssituation, skal kommunens beredskabsansvarlige kontaktes. Herefter aktiveres krisestaben, som videreformidler til kommunens relevante forvaltninger. Derudover skal Styrelsen for Patientsikkerhed og Beredskab Fyn involveres.

Prioritering af forbrugerne: Forbrugerne er prioriteret ud fra deres sårbarhed ved svigt i vandforsyningen. Kommunikation ved en beredskabssituation (gul eller rød situation), samt ved genopretning af vandforsyningen skal prioriteres, så der tages hensyn til de mest sårbare forbrugere først.

Nedenfor er en række kategorier af forbrugere listet i prioriteret rækkefølge:

1. Børn og ældre (Børneinstitutioner/skoler og plejehjem/seniorboliger). Varsles direkte og kontakt via Børn, Unge, Kultur og Fritid samt Social, Sundhed og Beskæftigelse.

2. Forbrugere der anvender vandet til drikke– og husholdningsbrug. Varsles via SMS

3. Fødevareproducenter. Varsles via SMS og sendes efterfølgende til Fødevarestyrelsen

4. Vanding af husdyrbrug – Vandværket kontakter disse. Især hvis længere stop i vandtilførsel forventes.

1.6 Logbog

Der skal altid føres logbog ved ”Truet forsyning” eller ”Krise”. Alle involverede parter fører hver deres logbog med præcis tidsangivelse (dato og klokkeslæt).

Logbogen skal beskrive alle vandforsyningens og/eller krisestabens aktiviteter i relation til den aktuelle hændelse. 

Formålet med logbogen er:

- At kunne dokumentere forløbet, herunder hvornår de enkelte henvendelser, informationer og handlinger er forekommet og udført.

- At kunne rekonstruere forløbet og opsamle viden om, hvad der eventuelt gik galt, og hvad der kan forbedres, for at en lignende hændelse ikke skal gentage sig.

- Grundlag for indberetning til Beredskabsstyrelsen (erfaringsopsamling). Paradigma for logbog fremgår af bilag 3.1 (kan helt eller delvist erstattes af edb/database version).

2 HANDLEPLANER

Oversigt over handleplaner:

Handleplan 1 – Information af forbrugere

Handleplan 2 – Overskridelse af mikrobiologiske parametre – driftsforstyrrelser

Handleplan 3 – Overskridelse af mikrobiologiske parametre – truet forsyning

Handleplan 4 – Permanent nødforbindelse

Handleplan 5 – Nødforsyning med tanke

Handleplan 6 – Nødforsyning med midlertidige slanger

Handleplan 7 - Brownout - Varslet strømsvigt på 2 timer

Handleplan 8 – Længevarende strømsvigt

Handleplan 9 – Trusler/mistanke om sabotage eller terror

Handleplan 10 – Genetablering af normal forsyning

Handleplan 1 2.1 Information af forbrugere (”Truet forsyning” eller ”Krise”)

- Hvornår benyttes handleplan 1 Handleplanen benyttes i større eller mindre omfang så snart nogle forbrugere er direkte berørt af en forureningshændelse eller øvrige hændelser som påvirker vandforsyningen. Ved driftsforstyrrelser, jf. handleplan 2, er der normalt ikke behov for information.

- Logbog Logbog opstartes, jf. bilag 3.1

- Ansvarlig Krisestaben er ansvarlig for planlægning af al information. Krisestaben udtaler sig til pressen – Kommunaldirektør, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Direktør for Børn, Unge, Kultur og Fritid underrettes. Øvrig information udarbejdes af krisestaben og Direktør for Miljø og Teknik underrettes. Ved driftsforstyrrelser, jf. handleplan 2, hvor krisestaben ikke er indkaldt, er Miljø og Teknik ansvarlig for information.

- Hvad skal iværksættes I hvert enkelt tilfælde vurderer den ansvarlige, hvordan information af forbrugerne kan ske mest hensigtsmæssigt. Forslag til handlinger: - Der udsendes SMS-beskeder til de berørte forbrugere - jf. paradigme i bilag 3.5.6 - Der udsendes pressemeddelelse til radio- og tv-stationer så informationen hurtigt når ud til alle berørte - jf. paradigme i bilag 3.5.2 og 3.5.3. - Der informeres på Svendborg Kommunes-, Beredskab Fyns- og på vandværkets hjemmeside. - Facebook: Der lægges et opslag ud på Svendborg Kommunes, evt. lokalområdes og vandværkets Facebook side. - Der opgives tlf.nr til behandling af henvendelser og spørgsmål f.eks. vandværksformandens tlf. nr. - FødevareSjælland/Fyn underrettes, hvis fødevarevirksomheder og primærproducenter er ramt (§62, stk. 8 i Vandforsyningsloven). - Vandværket udsender skriftlig information til samtlige berørte forbrugere – jf. informationsparadigme bilag 3.5.2. - Evt. varsling via højtalervogne med hjælp fra politiet. Når situationen er afsluttet og der er opnået normale tilstande, udsendes information – jf. bilag 3.5.4

- Hvordan iværksættes Krisestaben (eller Natur og Miljø ved driftsforstyrrelser) foranlediger at skriftlig information udsendes. Det er vandværket, der sørger for at sms’er udsendes til forbrugerne. Enten via eget SMS-system eller via Vand og Affalds SMS-system. Skriftlig information om situationens ophør udsendes via SMS og pressemeddelelse

- Hvor findes materiel Det er som udgangspunkt vandværket, der via andre vandværker og/eller entreprenører rekvirerer nødvendigt materiel i den pågældende situation. Beredskab Fyn kan også bidrage med vandtanke og bidrager med hjælp til krisestyring.

- Tidsplan Der informeres løbende (dagligt) – og husk at intet nyt også er vigtig information.

Handleplan 2 2.2 Overskridelse af mikrobiologiske parametre - Mindre afvigelse

- Hvornår benyttes handleplan 2 Benyttes ved overskridelse af de mikrobiologiske parametre: Coliforme bakterier: 1-20 pr. 100 ml. Kimtal v. 22◦ C: 50-500 pr. ml (afgang vandværk) Kimtal v. 22◦ C: 200-2000 pr. ml (ledningsnettet)

- Logbog Logbog opstartes ikke.

- Ansvarlig Vandværket og kommunens tilsynsmedarbejder er ansvarlig for at iværksætte opgaven.

- Hvad skal iværksættes Svendborg Kommune, Natur og Klima skal orienteres ved førstkommende lejlighed. Er overskridel-sen tæt på ”Truet forsyning” eller stiger den mod ”Truet forsyning” varsles det videre i kommunen. Vandværket beder deres laboratorium om at der hurtigst muligt udtages opfølgende prøver, der skal hasteanalyseres. Ved større overskridelser ved afgang vandværk, skal der tages analyse flere steder for kildeopsporing. Afhængigt af analyseresultaterne bestemmes det, om den normal forsyning kan fortsættes. Der udtages yderligere prøver på strategisk udvalgte steder, for at finde kilden til forureningen. Stiger forureningsniveauet til over ovenstående grænseværdier træder handleplan 3 i kraft. Der skal i alle tilfælde gennemføres teknisk tilsyn med anlægget. Kogevejledningen beskriver forløbet og herunder, hvad der skal ske, når resultatet af den opfølgende prøve foreligger.

- Hvordan iværksættes Vandværket kontakter tilsynsmyndigheden og bestiller omprøve hos akkrediteret laboratorium. Der foretages en teknisk gennemgang af vandværk, boringer m.v.

- Hvor findes materiel -

- Tidsplan Forventes startet straks efter resultatet fra 1. prøve foreligger.

Handleplan 3 2.3 Overskridelse af mikrobiologiske parametre – ”Truet forsyning”

- Hvornår benyttes handleplan 3 Benyttes ved overskridelser af følgende mikrobiologiske parametre: E. Coli: En eller flere pr. 100 ml. Enterokokker: En eller flere pr. 100 ml Coliforme bakterier: >20 pr. 100 ml Kimtal v. 22◦ C: >500 pr. ml (afgang vandværk) Kimtal v. 22◦ C: >2000 pr. ml (ledningsnettet)

- Logbog Logbog opstartes, jf. bilag 3.1

- Ansvarlig Kommunen, Miljøvagten eller vandværket er ansvarligt for at iværksætte indsatsen. Krisestaben skal inddrages, så den kan støtte vandværket.

- Hvad skal iværksættes Kogeanbefaling udstedes af Svendborg Kommune efter anbefaling af Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS). Alle berørte forbrugere informeres jf. handleplan 1. Der udføres teknisk tilsyn og kildeopsporing. Forureningen afgrænses, hvis muligt. Der udtages opfølgende prøver. Det vurderes om der skal etableres nødvandforsyning – jf. Handleplan 4-6.

- Hvordan iværksættes Vandværket kontakter i dialog med tilsynsmyndigheden krisestaben og Vandværket bestiller opfølgende prøver hos akkrediteret laboratorium. Krisestaben eller eventuelt Natur og Miljø koordinerer arbejdet. Der foretages en teknisk gennemgang af vandværk, boringer samt kildesporing. Kogevejledningen beskriver hvad der skal ske når resultatet af den opfølgende prøve foreligger.

- Hvor findes materiel Det er som udgangspunkt vandværket, der via andre vandværker og/eller entreprenører rekvirerer nødvendigt materiale i den pågældende situation. Beredskab Fyn kan også bidrage med vandtanke og bidrager med hjælp til krisestyring.

- Tidsplan Forventes startet umiddelbart efter at 1. prøve med overskridelser foreligger.

Handleplan 4 2.4 Permanent nødforbindelse

- Hvornår benyttes handleplan 4 Benyttes ved behov for nødforsyning, hvor der er etableret en nødforbindelse til et nabovandværk og dette kan forsyne det ramte vandværks forsyningsområde. Alternativt henvises til Handleplan 5 eller 6.

- Logbog Logbog opstartes, jf. bilag 3.1.

- Ansvarlig Vandværket og kommunen eller krisestaben er ansvarlig for at iværksætte opgaven. Vagthavende fra de aktuelle vandværker forestår åbningen.

- Hvad skal iværksættes Der udskylles inden nødforbindelsen anvendes.

- Hvordan iværksættes Vagthavende fra de aktuelle vandværker skyller og åbner nødforbindelsen. Jf. vandværkernes beredskabsplan.

- Hvor findes materiel Aktuelle vandværker.

- Tidsplan Forventes påbegyndt inden for 3 timer.

Handleplan 5 2.5 Nødforsyning med tanke

- Hvornår benyttes handleplan 5 Planen benyttes, når krisestaben vurderer, at der skal etableres en alternativ drikkevandsforsyning. Det kan f.eks. være nødvendigt, hvis vandforsyningen må forventes afbrudt i lang tid, og der ikke kan skaffes vand indenfor acceptabel tid fra nabovandværk. De bakterielle forureningsrisici forbundet med aftapning af vand fra beholdere eller tanke til private beholdere, skal drøftes med Styrelsen for Patientsikkerhed. Aftaler med nabovandværker om steder, hvor der kan hentes vand kan også anvendes.

- Logbog Logbog opstartes, jf. bilag 3.1

- Ansvarlig Krisestaben er ansvarlig for at iværksætte opgaven.

- Hvad skal iværksættes Fødevareegnede palletanke placeres på centrale steder efter ordre fra krisestaben. Vandet skiftes efter behov afhængig af temperatur. Beholdere efterfyldes med tankvogne, der er godkendt til fødevarer. Der skal etableres vagt ved aftapningsstedet til kontrol og vejledning. Borgere medbringer selv dunke og beholdere til at tage vand med hjem. Krisestaben kontakter Hjemmeværnet vedr. vagtordning. Berørte borgere informeres i henhold til Handleplan 1

- Hvordan iværksættes Hvis Beredskab Fyns indsatsleder ikke allerede indgår i Krisestaben kontaktes indsatsleder for koordinering af nødforsyningen i samarbejde med den aktuelle vandforsyning.

- Hvor findes materiel Palletanke kan rekvireres hos Vindeby Vand og Vand og Affald. Evt. VandCenter Syd kan bidrage. Derudover har Beredskabsstyrelsen en række vandtanke i Syd- og Midtjylland. Beredskab Fyn kan formidle kontakten til entreprenører, der kan levere nødvendigt materiale i den pågældende situation.

- Tidsplan Indsatsen skal være påbegyndt i løbet af 3 timer

Handleplan 6 2.6 Nødforsyning med midlertidige rør eller slanger

- Hvornår benyttes handleplan 6 Benyttes ved behov for længerevarende nødforsyning, hvor det er muligt at forsyne via rør eller slanger. Krisestaben vurderer behovet. De bakterielle forureningsrisici forbundet med anvendelse af slanger, skal drøftes med Styrelsen for Patientsikkerhed. Alternativt henvises til Handleplan 4 eller 5.

- Logbog Logbog opstartes, jf. bilag 3.1.

- Ansvarlig Krisestaben er ansvarlig for at iværksætte opgaven. Vagthavende indsatsleder er ansvarlig for udlægningen i samarbejde med den aktuelle vandforsyning. Der skal som udgangspunkt anvendes rør, der er beregnet til drikkevand.

- Hvad skal iværksættes - Udlægning af rør eller slanger - Beredskabsstyrelsen v. længere strækninger - Udpumpningstrykniveau – evt. mobilt trykforøgeranlæg - Hjemmeværnet kontaktes til overvågning og trafikregulering. Berørte borgere informeres i henhold til Handleplan 1, hvis krisestaben vurderer at det er nødvendigt.

- Hvordan iværksættes Krisestaben kontakter vagthavende indsatleder, som forestår udlægning af brandslanger i samarbejde med vagthavende fra den aktuelle vandforsyning. Skal der udlægges rør, skal der findes en entreprenør til at forestå arbejdet.

- Hvor findes materiel Brandslanger findes hos Beredskab Fyn og Beredskabsstyrelsen Sydjylland, Vilstrupvej 55, 6100 Haderslev. Rør skal fremskaffes fra lager. Eventuel kan Vindeby Vand og Vand og Affald mf. have rør på lager.

- Tidsplan Forventes udført indenfor et døgn alt efter kompleksiteten.

Handleplan 7 2.7 Brownout – Varslet strømsvigt på 2 timer – ”Mindre afvigelse”

- Hvornår benyttes handleplan 7 Planen benyttes i tilfælde af varslet strømsvigt, som følge af sektions nedlukning af strømforsyningen for at forhindre et kollaps af hele elnettet, som følge af strømmangel. En brownout forventes kun at vare 2 timer for de enkelte områder. Se Acadre nr.: 22/27160 – Mappe: Indsats brownout

- Logbog Logbog opstartes ikke.

- Ansvarlig Medarbejderne i Natur og Miljø og Kriseleder er ansvarlig for at iværksætte opgaven.

- Hvad skal iværksættes Forarbejde ved varslet brownout - General information udsendes til borgerne i Svendborg Kommune om, hvordan de skal forholde sig mht. vandforsyning ved strømsvigt/brownout – Acadre nr.: 22/27160 Mappen: Indsats Brownout (bilag 1- Dokument 26). Hvis nedlukninger udmeldes - Kriselederen identificerer: - Hvilken del af forvaltningen/sektoren vil blive ramt af det varslede forsyningssvigt - Acadre nr.: 22/27160 Mappen: Indsats Brownout (Kort - Dokument 28). - Det afgøres, om der skal udsendes/genudsendes generel information – Bilag 1 (Vil ofte kun skulle gøres, hvis det er længe siden at varslingen er udsendt). Aktivér Forlænges nedlukningen ud over 2 timer skal det afgøres om handleplan 8 skal aktiveres. Det kan også blive nødvendigt, hvis et vandværk ikke kan starte op igen. Af bilag 2 ses hvilke vandværker, der ikke har kunnet levere vand til forbrugerne. På fane 3 er kontaktoplysninger til vandværkerne.

- Hvordan iværksættes Kriselederen koordinerer intern og ekstern information/orientering med kriselederen for kommunikation.

- Hvor findes materiel -

- Tidsplan Strømmen forventes tilbage efter 2 timer. Hvis dette ikke sker, træder handleplan 8 i værk.

Handleplan 8 2.8 Længerevarende strømsvigt

- Hvornår benyttes handleplan 8 Planen benyttes i tilfælde, hvor strømsvigtet er af et omfang, hvor forbrugerne må forvente mere end 2 timer uden vand og en genoprettelse af den normale vandforsyning ikke er nært forestående.

- Logbog Logbog opstartes, jf. bilag 3.1

- Ansvarlig Krisestaben indkaldes og er ansvarlig for at iværksætte opgaven.

- Hvad skal iværksættes Der skal skaffes mobile nødstrømsanlæg, hvis det aktuelle vandværk ikke har et nødstrømsanlæg. Alternativt skal det forsøges med forsyning fra nabovandværk. Ofte er der både brug for et nødstrømsanlæg til vandværket, og til vandværkets mest ydende boring eller boringer. Hvis strømsvigtet berører flere vandværker, udarbejder krisestaben en prioritetsliste over, hvilke vandværker, der skal have nødstrømforsyning. Om nødvendigt oprettes der nødvandforsyning til de øvrige vandværker som beskrevet i Handleplan 1 og 2. I tilfælde af at det på grund af strømsvigtet ikke er muligt at kommunikere på normal vis samles krisestaben på Svendborg Kommune, Ramsherred 5, 5700 Svendborg hurtigst muligt. Nødforsyning til ejendomme med husdyrhold – jf. Handleplan 4, 5 og 6. Berørte borgere informeres i henhold til Handleplan 1, hvis krisestaben vurderer at det er nødvendigt.

- Hvordan iværksættes Krisestaben koordinerer etableringen af nødstrømforsyning i samarbejde med det aktuelle vandværk.

- Hvor findes materiel Svendborg Vand har et mobilt nødstrømsanlæg på 15 KVA. De fleste vandværker har aftaler med entreprenør om nødstrømsanlæg.

- Tidsplan Nødforsyningen skal så vidt muligt være etableret indenfor 3 timer.

Handleplan 9 2.9 Trusler/mistanke om sabotage eller terror

- Hvornår benyttes handleplan 9 Handleplanen tages i brug, når der er begrundet mistanke om sabotage eller terror.

- Logbog Logbog opstartes, jf. bilag 3.1

- Ansvarlig Krisestaben er ansvarlig for at iværksætte opgaven

- Hvad skal iværksættes Det aktuelle vandværk lukkes eller aktuelle boringer tages ud af drift. Er vandværket ikke indforstået kan lukningen ske med mundtligt påbud, jf. § 72 i Vandforsyningsloven. Der skal efterfølgende gives et skriftligt påbud. Krisestaben vurderer om berørte områder skal varsles. I så fald varsler politiet. Ledningsnettet udskylles og relevante tapsteder åbnes, så omfanget af forureningen begrænses mest mulig. Berørte borgere informeres i henhold til Handleplan 1 Når situationen er afsluttet og der er opnået normale tilstande, udsendes information i henhold til handleplan 1.

- Hvordan iværksættes Truslen vurderes og tiltag på det aktuelle vandværk iværksættes i henhold til vandværkets beredskabsplan. Krisestaben etablerer samarbejde med politiet, og sørger for at direkte berørte bliver varslet. Krisestaben vurderer om det er nødvendigt at etablere alternativ vandforsyning i henhold til Handleplan 2, 3 og 4.

- Hvor findes materiel -

- Tidsplan Så hurtigt som muligt.

Handleplan 10 2.10 Genetablering af normal forsyning

- Hvornår benyttes handleplan 10 Når en forureningshændelse er afhjulpet, skal genåbningen aftales med Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Logbog Logbog føres og afsluttes, jf. bilag 3.1

- Ansvarlig Vandværket er ansvarligt for at sikre, at der genetableres normal forsyning.

- Hvad skal iværksættes Det ramte område skylles og evt. desinficeres. Herefter udtages nye prøver til dokumentation for at vandet er rent. Der udsendes orientering til de berørte borgere om, at der kan genetableres normal forsyning – jf. handleplan 1. Natur og Miljø kan kræve at der i en efterfølgende periode fortages en hyppigere kontrol med vandkvaliteten.

- Hvordan iværksættes -

- Hvor findes materiel -

- Tidsplan -

3 BILAG

3.1 Paradigme for logbog

| Handling | Dato | Klokken | Initialer |
| --- | --- | --- | --- |

3.2 Liste over almene Vandværker

| Vandværk | Formand | mobil |  | Hjemmeside |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bjerreby Vandværk | Ole Jørgensen | 2070 1303 | kontakt@bjerrebyvand.dk | https://bjerrebyvand.dk/ |
| Bøsøre Vandværk | Anders Skriver | 2333 5545 | askriver@gmail.com | www.bøsørevand.dk |
| Gudbjerg Vandværk | Torben Bjørn Andersen | 4073 1397 | formand@gudbjergvand.dk | www.gudbjergvand.dk |
| Gudme Vandværk | Henrik W. Jørgensen | 2764 1986 | formand@gudmevand.dk | www.gudmevand.dk |
| Hesselager Kirkeby Vandværk | Tony Tim Johansen | 2640 4244 | tonytim@it.dk | www.hesselagervandvaerk.dk |
| Hesselager Stationsbys Vandværk | Jesper Madsen | 2482 0489 | formand@hesselagervand.dk | www.hesselagervand.dk |
| Lundeborg Vandværk | Thomas Bundgaard | 2148 2934 | kontor@lundeborgvand.dk | www.lundeborgvand.dk |
| Ollerup Vandværk | Aksel Pedersen | 2145 3410 | formand@ollerupvand.dk | https://www.ollerupvand.dk/ |
| Oure Vandværk | Hans Georg Hansen | 3145 8042 | info@ourevand.dk | www.ourevand.dk |
| Skårup Vandværk | Jørgen Erik Kristensen | 2087 6270 | kontor@skaarupvand.dk | www.skaarupvand.dk |
| Tved Vandværk | Brian Rasmussen | 2029 3948 | formand@tvedvand.dk | www.tvedvand.dk |
| Ulbølle Vandværk | Steen Ladefoged | 3190 2017 | Ulboellevand@gmail.com |  |
| Vester Skerninge Vandværk | FM. Jes Tilsted | 2336 2958 | info@vesterskerningevand.dk | https://www.vesterskerningevand.dk/ |
|  | Drift. Mogens Christensen | 4016 3690 |  |  |
| Vindeby Vandforsyning | FM. Lars Bo Jensen | 2125 6803 | lbj@vindebyvand.dk | www.Vindebyvand.dk |
|  | Drift. Jacob Tjørntved Davidsen | 2125 6803 | post@vindebyvand.dk |  |
| Vand og Affald - SMS SYSTEM | Vagten udenfor normal arbejdstid | 6321 5515 |  | www.vandogaffald.dk |
| Svendborg Vand A/S | Direktør: Ole Øgelund | 6321 5540 | oso@Vandogaffald.dk |  |
|  | Driftschef Morten Skytte | 3016 4950 | mos@vandogaffald.dk |  |
|  | Anlægschef Gry Tully | 3016 4902 | gtu@Vandogaffald.dk |  |
| VandCenter Syd |  | 6313 2333 |  |  |
| Yderligere data på vandværkerne herunder kontaktpersoner: Acadre nr.: 17/30060, Excelark, dokument 1. |  |  |  |  |

Kort over vandværkerne med ledningsnet, forsyningsområder, nødforbindelser, boringer og vandværk 
Kort over forsyningsområderne
Kortinfo

3.3 Overordnede kontakter i Svendborg Kommune:

Beredskabsansvarlig
Afdelingschef • Direktionssekretariat Kim Christoffersen Tlf.: 2013 0507

Klima, Natur og Miljø: Afdelingschef Klima, Natur og Miljø: Marianne Wedderkopp Tlf.: 3017 5650

Miljø og Teknik Tlf.: 6223 3333
Telefontider:
Mandag - onsdag kl. 09.00 -15.00
Torsdag – kl. 10.00 – 16.30
Fredag - kl. 09.00 – 14.00

Kommunale ejendomme (skoler og plejehjem mv.)
Distriktsplan: Center for Ejendomme og Teknisk Service

Ejendomschef: Peter Mouritsen Tlf.: 2488 7079

Afdelingsleder for distrikslederne: Jan Damgaard: Tlf.: 5139 8900

Direktør Miljø og Teknik: Rikke Berg Tlf.: 3017 5615

Kommunikationsafdelingen - Søg i ’Find Kollega’

Social og Ældre området

Skoler og institutioner

3.4 Liste over øvrige relevante kontakter

| Navn | Adresse | Postnr, By | Tlf.: | Mobil/e-post |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beredskab Fyn | Åsumvej 35 | 5240 Odense NØ | 6551 1800 | beredskabfyn@beredskabfyn.dk |
| Miljøvagt ved DMR udenfor arbejdstid |  |  | 6551 1800 | VIA BEREDSKAB FYN |
| Styrelsen for Patientsikkerhed (syd) (Mikrobiologisk forurening) | Nytorv 2, 1. sal | 6000 Kolding | 7222 7950 | TRsyd@stps.dk |
| Vagt tlf. uden for arbejdstid |  |  | 7022 0269 | KUN FOR MYNDIGHEDER |
| Beredskabsstyrelsen Sydjylland | Vilstrupvej 55 | 6100 Haderslev | 7352 7400 | brssj@brs.dk |
| FødevareSjælland/Fyn | Gl. Banegårdsplads 8 | 4220 Korsør | 7227 6900 | email@fvst.dk |
| Vagt tlf. udenfor arbejdstid |  |  | 7023 5888 |  |
| Politi |  |  | Alarm: 112 Service: 114 | Hjemmeværnet rekvireres af Politiet |
| TV2 Fyn | Olfert Fischers Vej 31 | 5220 Odense SØ | 6315 6000 | redaktionen@tv2fyn.dk |
| P4 Fyn (Radio Fyn) |  |  | 6315 7700 | fyn@dr.dk |
| Radio Diablo | Voldgade 9 | 5700 Svendborg | 6280 0841 | mail@radiodiablo.dk |

3.5 Paradigmer for breve, pressemeddelelser mm.

3.5.1 Forslag til påbud om meddelelse af kogeanbefaling til xx Vandværks

forbrugere.

3.5.2 Forslag til kogeanbefaling

3.5.3 Pressemeddelelse om kogeanbefaling

3.5.4 Pressemeddelelse om at ophæve kogeanbefaling

3.5.5 Meddelelse fra xx vandværk til forbrugere om at kogeanbefaling er ophævet

3.5.6 Forslag til SMS-tekst og tekst på de sociale medier

3.5.1 Forslag til Påbud om meddelelse af kogeanbefaling til xx Vandværks forbrugere.

Dato xx.xx.xxxx

xxxxxx Vandværk

xxxxxxxxxvej 1

xxxx xxxxxx

Påbud om meddelelse af kogeanbefaling til xxxxxxx Vandværks forbrugere.

Svendborg Kommune påbyder hermed xxxxxxx Vandværk at underrette vandværkets forbrugere om, at myndighederne anbefaler, at al vand til drikkevandsformål skal koges.

Baggrund

Årsagen er, at ……………………………………………(f.eks.en analyse udtaget på ledningsnettet har påvist, at vandet er forurenet med coliforme bakterier og kim v. 22 °C.)

Kommunen har telefonisk orienteret Sundhedsstyrelsen om sagen og embedslægen vurderer, at vandværkets forbrugere skal meddeles kogeanbefaling.

Afgørelse

Svendborg Kommune påbyder xxxxx Vandværk straks at orientere vandværkets forbrugere skriftligt via sms og pressemeddelelse om, at myndighederne anbefaler, at al vand til drikkevandsformål koges. Forslag til orientering af vandværkets forbrugere er vedlagt dette brev. Kogeanbefalingen gælder, indtil nye analyser har påvist, at forureningen er ophørt. Alle kontrolprøver skal analyseres for E. coli, coliforme bakterier, enterokokker og kimtal ved 22 °C.

Påbuddet meddeles i medfør af § 62, stk. 1 i Vandforsyningsloven. I medfør af Vandforsyningslovens § 74, stk. 2 er varsel af ovenstående påbud undladt.

Klage over afgørelsen

Afgørelsen kan inden 4 uger påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet. Eventuel klage indgives gennem klageportalen, der kan findes på https://naevneneshus.dk/.

I medfør af Vandforsyningslovens § 78, stk. 2 har en klage ikke opsættende virkning, dvs. at det meddelte påbud skal efterkommes uanset en eventuel klage over afgørelsen.

Med venlig hilsen

Kopi til: Styrelsen for Patientsikkerhed

3.5.2 Forslag til kogeanbefaling

dato xx.xx.xxxx

Vigtig meddelelse fra XX Vandværk

Bakteriologisk forurening

Vandværket har modtaget en analyse af en vandprøve udtaget på vandværket som led i den rutinemæssige kontrol. Analysen viser, at de tilladte værdier for bakterier i drikkevand er overskredet. Der er påvist xx coliforme bakterier pr. 100 ml – xx kimtal pr. ml ved 22 oC – xx kimtal pr. ml ved 37 oC.

Svendborg Kommune, Miljø og Teknik har drøftet vandkvaliteten med Sundhedsstyrelsen, der udtaler, at det kan være sundhedsfarligt at bruge vandet til drikkevand og til husholdning uden at koge det først.

Kogeanbefaling

I bør koge alt vand, der skal bruges til f.eks. drikkevand, madlavning, tandbørstning, opvask i hånden og lignende. Du skal blive ved med at koge indtil du hører fra os igen.

Ved kogning forstås at vandet opvarmes til 100 oC i 2 minutter. Vandet skal spilkoge, hvorved de fleste mikroorganismer inaktiveres/dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes.

En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand 2 opkog med 2-5 minutters mellemrum. Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100 oC i 2 minutter. Varmt vand fra disse maskiner kan derfor ikke bruges.

Hvad kan vandet bruges til?

Madlavning:

Det forurenede vand bør ikke drikkes – kog vandet først og afkøl derefter. Vandet bør heller ikke bruges til at skylle salat og andre grøntsager, der spises rå. Grøntsagerne skal derfor skylles i vand, der har været kogt og derefter afkølet.

Vandet kan godt bruges til kogning af kartofler m.m., da bakterierne dør efter kort tids kogning.

Personlig hygiejne:

Tandbørstning bør ske med afkølet kogt vand. Vandet kan godt bruges til bruse- og karbad, men vær opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Hænderne kan vaskes som sædvanligt, men før madlavning bør hænderne vaskes i afkølet kogt vand.

Opvask/vask:

Opvask i hånden/balje skal foregå med kogt vand, idet der kan ske smitte via hænder eller genstande.

Man kan godt bruge ikke-kogt vand til opvask i opvaskemaskine, til tøjvask og til rengøring.

Husdyr:

Husdyr som kun er vant til at være indendørs – f.eks. undulater eller hamstre, bør drikke kogt vand. Andre husdyr må gerne drikke vandet uden det er kogt.

3.5.3 Pressemeddelelse om kogeanbefaling

dato xx.xx.xxxx

Afsender:

Svendborg Kommune

Miljø og Teknik

Svendborgvej 135

5762 Vester Skerninge

Emne: Anbefaling om at koge vandet for forbrugerene, der får vand fra XX Vandværk

Ved rutinemæssig kontrol med vandet fra XX Vandværk er der konstateret XX coliforme bakterier pr. 100 ml – XX kimtal pr. ml ved 22 oC.

Svendborg Kommune har drøftet vandkvaliteten med Styrelsen for Patientsikkerhed. Overlægen udtalte, at det kan være forbundet med sundhedsrisiko at bruge vandet til drikkevand og til husholdningen uden at koge det først.

Det drejer sig om forbrugere der bor indenfor området der er vist på nedenstående kort:

Kort over forsyningsområderne til at laver et kort og sætte ind

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen forklaring på forureningen. Nye vandprøver vil snarest muligt blive udtaget på vandværket og ledningsnettet for at få konstateret forureningskilden og forureningens omfang.

Yderligere information kan fås på vandværkets hjemmeside: xxxx og Svendborg Kommunes hjemmeside: xxxx

Undgå venligst at ringe til vandværket, da vi har travlt med at afhjælpe problemet.

Hvis du har særlige problemer, kan du dog ringe til:

- xx Vandværk, xx på telefon nr. xx.

- Svendborg Kommune, xx på telefon nr. xx.

3.5.4 Pressemeddelse om at ophæve kogeanbefaling

dato xx.xx.xxxx

Afsender:

Svendborg Kommune

Miljø og Teknik

Svendborgvej 135

5762 Vester Skerninge

Emne: Pressemeddelelse om at kogeanbefaling ophæves i xxxx

Kogeanbefaling for xx vandværks forsyningsområde ophæves!

Kort over forsyningsområderne til at laver et kort og sætte ind

Nu er vandet i xx vandværks ledningsnet rent igen. Derfor ophæves kogeanbefalingen.

Det anbefales dog, at man for en sikkerhedsskyld åbner alle haner med koldt vand i ejendommen og lader vandet løbe i 10 minutter, inden det bruges.

Vandværket og kommunen arbejder fortsat på at forhindre, at der opstår nye forureningshændelser, og vil overvåge drikkevandskvaliteten hyppigt i et godt stykke tid.

Yderligere information kan fås hos:

- xx Vandværk, xx på telefon nr. xx.

- Svendborg Kommune, xx på telefon nr. xx.

Afblæsning af kogeanbefaling - Lad vandet løbe i 10 minutter inden det drikkes.

3.5.5 Meddelelse fra xx vandværk til forbrugere om at kogeanbefaling er ophævet

dato xx.xx.xxxx

Afsender:

xx vandværk

Adresse

postnr by

Meddelelse om at kogeanbefaling for xxxx Vandværk ophæves

Kogeanbefaling for xx vandværks forsyningsområde ophæves!

Kort over forsyningsområderne til at laver et kort og sætte ind

Nu er vandet i xx vandværks ledningsnet rent igen. Derfor ophæves kogeanbefalingen.

Det anbefales dog, at man for en sikkerhedsskyld åbner alle haner med koldt vand i ejendommen og lader vandet løbe i 10 minutter, inden det bruges.

Vandværket og kommunen arbejder fortsat på at forhindre, at der opstår nye forureningshændelser, og vil overvåge drikkevandskvaliteten hyppigt i et godt stykke tid.

Yderligere information kan fås hos:

- xx Vandværk, xx på telefon nr. xx

- Svendborg Kommune, xx på telefon nr. xx

Afblæsning af kogeanbefaling - Lad vandet løbe i 10 minutter inden det drikkes.

3.5.6 Forslag til SMS-tekst og tekst på de sociale medier

Kommunikationsafdelingen i Svendborg Kommune skal have information om sted, tid og forholdsregler, hvorefter de kan formulere en kort tekst til kommunens hjemmeside og Facebook m.fl. Se 3.3.

Kommunikationsafdelingens formulering deles med vandværkerne, så SMS-besked passer med den anden information. Nedenstående er forslag til tekst.

Ved kogepåbud:

Vandet fra xxx vandværk er forurenet – Vandet bør derfor koges, før du bruger det. For mere information om kogevejledning, hvorfor m.m: se vandværkets og Svendborg Kommunes hjemmeside. Mvh. XX vandværk og Svendborg Kommune

Ved status quo:
Kog stadig vandet fra xxx Vandværk. Læs mere på vandværkets og Svendborg Kommunes hjemmeside. Mvh. XX vandværk og Svendborg Kommune

Ved fuldstændig frigivelse:

Vandet fra XX Vandværk er nu rent. Åbn alle haner med koldt vand i 10 minutter, inden vandet bruges. For mere information se xxx Vandværks og Svendborg Kommunes hjemmeside. Mvh. XX Vandværk og Svendborg Kommune.

3.6 Liste over følsomme forbrugere

| Vandforsyningsområde | Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse | Postnr | By |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bjerreby Vandværk |  |  |  |  |  |
| Bjerreby Vandværk | Børne- og handicapinstitution | Vejgården | Skovballevej 125 | 5700 | Svendborg |
| Bjerreby Vandværk | Campingplads | Tåsinge Camping | Sundbrovej 130 | 5700 | Svendborg |
| Bjerreby Vandværk | Serverings- og spisesteder | Øhavskøkkenet | Bjerrebyvej 23 | 5700 | Svendborg |
| Bøsøre Vandværk |  |  |  |  |  |
| Bøsøre Vandværk | Campingplads | Bøsøre Stand Feriepark | Bøsørevej 16 | 5874 | Hesselager |
| Bøsøre Vandværk | Campingplads | First Camp Bøsøre Strand | Bøsørevej 16 | 5874 | Hesselager |
| Bøsøre Vandværk | Levnedsmiddelprod. | Gårdmosteriet | Boholtvej 15 | 5874 | Hesselager |
| Bøsøre Vandværk | Sociale foranstaltninger | Vormark Forsamlingshus | Bøsørevej 26 | 5874 | Hesselager |
| Gudbjerg Vandværk |  |  |  |  |  |
| Gudbjerg Vandværk | Børne- og handicapinstitution | Østerdalen, Gudbjerg Børnehus | Byvej 15 | 5892 | Gudbjerg |
| Gudbjerg Vandværk | Dagligvarebutik | Gudbjerg og omegns brugsforening | Teglværksvej 3 | 5892 | Gudbjerg |
| Gudbjerg Vandværk | Læger | Læge v/Allan Sørensen | Humlebjergvej 23 | 5884 | Gudme |
| Gudbjerg Vandværk | Læger | Læge v/Line Soot | Brændeskovvej 77 | 5700 | Svendborg |
| Gudbjerg Vandværk | Plejehjem/ældrecentre | Gudbjerg Ældrecenter | Byvej 27 | 5892 | Gudbjerg |
| Gudbjerg Vandværk | Serverings- og spisesteder | Kenn Ø v/Kenn Øhlenschlæger | Humlebjergvej 3 | 5892 | Gudbjerg |
| Gudbjerg Vandværk | Serverings- og spisesteder | Johan’s Landkøkken | Mullerup Hovvej 18 | 5892 | Gudbjerg |
| Gudbjerg Vandværk | Skole | Stokkebækskolen | Byvej 11 | 5892 | Gudbjerg |
| Vandforsyningsområde | Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse | Postnr | By |
| Gudbjerg Vandværk | Sociale Foranstaltninger | Gudbjerg Forsamlingshus | Byvej 44 | 5892 | Gudbjerg |
| Gudbjerg Vandværk | Sociale Foranstaltninger | Brændeskov Forsamlingshus | Brændeskovvej 120 | 5700 | Svendborg |
| Gudme Vandværk |  |  |  |  |  |
| Gudme Vandværk | Børne- og handicapinstitution | Støttecenter Storkehaven | Storkehavevej 4 | 5884 | Gudme |
| Gudme Vandværk | Børne- og handicapinstitution | Botilbuddet Søndergade | Søndergade 69 | 5884 | Gudme |
| Gudme Vandværk | Børne- og handicapinstitution | Østerdalen Gudme Børnehus | Storkehavevej 8 | 5884 | Gudme |
| Gudme Vandværk | Dagligvarebutik | Gudme Købmandsbutik | Vestergade 1 | 5884 | Gudme |
| Gudme Vandværk | Hotel | Broholm Slot | Broholmsvej 32 | 5884 | Gudme |
| Gudme Vandværk | Læge | Lokalt vaccinationssted | Stærkærvej 1 | 5884 | Gudme |
| Gudme Vandværk | Levnedsmiddelprod. | Gudme Slagteri | Teglværksvej 89 | 5884 | Gudme |
| Gudme Vandværk | Levnedsmiddelprod. | Skelsø | Skelsømosevej 48 | 5884 | Gudme |
| Gudme Vandværk | Levnedsmiddelprod. | Danielsen Kød Engros v/Stig Danielsen | Stationsvej 6 | 5884 | Gudme |
| Gudme Vandværk | Plejehjem/ældrecentre | Sektion Gudme | Storkehavevej 6 | 5884 | Gudme |
| Gudme Vandværk | Serverings- og spisesteder | Them47 | Søvangen 8 | 5884 | Gudme |
| Gudme Vandværk | Skoler | Stokkebækskolen Gudme | Storkehavevej 9 | 5884 | Gudme |
| Gudme Vandværk | Tandlæge | Tandlægerne Gudme | Søndergade 2 | 5884 | Gudme |

| Vandforsyningsområde | Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse | Postnr | By |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hesselager Kirkeby Vandværk |  |  |  |  |  |
| Hesselager Kirkebys Vandværk | Børne- og Handicapinstitution | Østerdalen Hesselager Børnehus | Skolevej 52 | 5874 | Hesselager |
| Hesselager Kirkebys Vandværk | Dagligvarebutik | Gårde Klingenbjerg | Østergade 66 | 5874 | Hesselager |
| Hesselager Kirkebys Vandværk | Hotel | Vormark Handel og Service | Udsigten 18 | 5874 | Hesselager |
| Hesselager Kirkebys Vandværk | Læge | Lægerne i Hesselager | Skolevej 31-33 | 5874 | Hesselager |
| Hesselager Kirkebys Vandværk | Skole | Stokkebækskolen Hesselager | Skolevej 50 | 5874 | Hesselager |
| Hesselager Vandværk |  |  |  |  |  |
| Hesselager Vandværk | Apoteker | Hesselager Apotek | Langgade 20 | 5874 | Hesselager |
| Hesselager Vandværk | Dagligvarebutik | Landevejens Gårdsalg | Landevejen 202 | 5874 | Hesselager |
| Hesselager Vandværk | Plejehjem/ældrecentre | Hesselager Plejehjem | Langgade 2 | 5874 | Hesselager |
| Hesselager Vandværk | Serverings- og spisesteder | Hesselager Pizzaria og Grill | Langgade 25 | 5874 | Hesselager |
| Hesselager Vandværk | Serverings- og spisesteder | Fyns Grillfester | Østergade 18 | 5874 | Hesselager |
| Lundeborg Vandværk |  |  |  |  |  |
| Lundeborg Vandværk | Campingplads | Lundeborg Ny Camping | Gl. Lundeborgvej 10 | 5874 | Hesselager |
| Lundeborg Vandværk | Campingplads | Lundeborg Strandcamping | Gl. Lundeborgvej 46 | 5874 | Hesselager |

| Vandforsyningsområde | Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse | Postnr | By |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lundeborg Vandværk | Campingplads | Knarreborg Mølle Camping | Knarreborg Møllevej 25 | 5883 | Oure |
| Lundeborg Vandværk | Dagligvarebutik | Købmanden i Lundeborg | Gl. Lundeborgvej 15 | 5874 | Hesselager |
| Lundeborg Vandværk | Levnedsmiddelprod. | Vrangbækgård | Knarreborg Møllevej 16 | 5883 | Oure |
| Lundeborg Vandværk | Læge | Læge v/Lene Krog Nielsen | Havnevej 22 | 5874 | Hesselager |
| Lundeborg Vandværk | Serverings- og spisesteder | Dröscher og Winther | Engvejen 5 | 5874 | Hesselager |
| Lundeborg Vandværk | Serverings- og spisesteder | Sweets by Lundeborg | Havnevej 3 | 5874 | Hesselager |
| Lundeborg Vandværk | Serverings- og spisesteder | Jensens Fisk og Vin | Havnevej 1D | 5874 | Hesselager |
| Lundeborg Vandværk | Serverings- og spisesteder | Pakhusgården | Havnevej 3A | 5874 | Hesselager |
| Lundeborg Vandværk | Sociale bo- og dagtilbud | Strandlyst boliger | Strandstien 1 | 5874 | Hesselager |
| Lundeborg Vandværk | Sociale foranstaltninger | Aktivhuset Lundeborg | Løvvænget 9 | 5874 | Hesselager |
| Ollerup Vandværk |  |  |  |  |  |
| Ollerup Vandværk | Børne- og Handicapinstitution | Børnegården | Svendborgvej 3 | 5762 | Vester Skerninge |
| Ollerup Vandværk | Børne- og Handicapinstitution | Juniorklubben | Egensevej 3 | 5762 | Vester Skerninge |
| Ollerup Vandværk | Børne- og Handicapinstitution | Øbakkerne Ollerup Børnehus | Enghavevej 6 | 5762 | Vester Skerninge |
| Ollerup Vandværk | Dagligvarebutik | Daglibrugsen | Ollerup Bytorv 1 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vandforsyningsområde | Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse | Postnr | By |
| Ollerup Vandværk | Levnedsmiddelprod. | MayMays | Østre Stationsvej 6 | 5762 | Vester Skerninge |
| Ollerup Vandværk | Plejehjem/ældrecentre | Ollerup Plejecenter | Svendborgvej 16 | 5762 | Vester Skerninge |
| Ollerup Vandværk | Serverings- og spisesteder | Undergrunden | Svendborgvej 15 | 5762 | Vester Skerninge |
| Ollerup Vandværk | Serverings- og spisesteder | Kompasset | Svendborgvej 25A | 5762 | Vester Skerninge |
| Ollerup Vandværk | Serverings- og spisesteder | Hindenburg Ollerup | Ollerup Bytorv 2 | 5762 | Vester Skerninge |
| Ollerup Vandværk | Serverings- og spisesteder | DGK Ollerup | Kløvermarksvej 44 | 5762 | Vester Skerninge |
| Ollerup Vandværk | Sociale foranstaltninger | Øster Skerninge forsamlingshus | Kløvermarksvej 36 | 5762 | Vester Skerninge |
| Ollerup Vandværk | Skole | Vestermarkskolen | Skolebakken 6 | 5762 | Vester Skerninge |
| Ollerup Vandværk | Skole | Ollerup Efterskole | Svendborgvej 10A | 5762 | Vester Skerninge |
| Ollerup Vandværk | Skole | Den Frie Lærerskole | Svendborgvej 15 | 5762 | Vester Skerninge |
| Ollerup Vandværk | Skole | Ollerup Friskole | Ollerup Bytorv 4 | 5762 | Vester Skerninge |
| Oure Vandværk |  |  |  |  |  |
| Oure Vandværk | Børne- og Handicapinstitution | Den selvejende institution, opholdsstedet Oure | Tanghavevej 6 | 5883 | Oure |
| Oure Vandværk | Børne- og Handicapinstitution | Østerdalen Oure Børnehus | Hammesbrovej 11 | 5883 | Oure |
| Oure Vandværk | Levnedsmiddelprod. | Konditogdat | Landevejen 70 | 5882 | Vejstrup |
| Vandforsyningsområde | Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse | Postnr | By |
| Oure Vandværk | Plejehjem/ældrecentre | Ældrecenter Ådalen | Egemosevej 3 | 5882 | Vejstrup |
| Oure Vandværk | Serverings- og spisesteder | Café Valentin | Landevejen 127 | 5883 | Oure |
| Oure Vandværk | Serverings- og spisesteder | Majorgården | Landevejen 155 | 5883 | Oure |
| Oure Vandværk | Serverings- og spisesteder | Landevejens Grill | Landevejen 159 | 5883 | Oure |
| Oure Vandværk | Sociale foranstaltninger | Vejstrup Forsamlingshus | Landevejen 26 | 5882 | Vejstrup |
| Oure Vandværk | Skoler | Oure Friskole | Hammesbrovej 7 | 5883 | Oure |
| Oure Vandværk | Skoler | Oure Kostgymnasium | Vejstruplund 18B | 5883 | Oure |
| Oure Vandværk | Skoler | Vejstrup Efterskole | Højskolevej 49 | 5882 | Vejstrup |
| Oure Vandværk | Skoler | Den selvejende institution – Oure Sport og Performance | Idrætsvej 1B | 5883 | Oure |
| Skårup Vandværk |  |  |  |  |  |
| Skårup Vandværk | Børne- og Handicapinstitution | Bakkehuset | Klingstrupvej 5B | 5881 | Skårup |
| Skårup Vandværk | Børne- og Handicapinstitution | Små Grønne Fodtrin | Agerskiftet 16 | 5881 | Skårup |
| Skårup Vandværk | Børne- og Handicapinstitution | Østerdalen Skårup Børnehus | Oluf Rings Vej 19 | 5881 | Skårup |
| Skårup Vandværk | Børne- og Handicapinstitution | Brumbassen | Skårup Vinkelvej 2 | 5881 | Skårup |
| Skårup Vandværk | Børne- og Handicapinstitution | Botilbuddet Vestereng | Vestereng 2 | 5881 | Skårup |
| Skårup Vandværk | Dagligvarebutik | Frugt og Grønt v/Sten D. Johansen | Nyborgvej 401 | 5881 | Skårup |
| Vandforsyningsområde | Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse | Postnr | By |
| Skårup Vandværk | Dagligvarebutik | Superbrugsen | Skårup Stationsvej 12 | 5881 | Skårup |
| Skårup Vandværk | Levnedsmiddelprod. | Hos Bageren Skårup | Skårup Stationsvej 8 st. th. | 5881 | Skårup |
| Skårup Vandværk | Levnedsmiddelprod. | NABOBRØD | Østergade 1B | 5881 | Skårup |
| Skårup Vandværk | Levnedsmiddelprod. | MayMays | Østergade 1A | 5881 | Skårup |
| Skårup Vandværk | Læger | Lægerne i Skårup | Østergade 59 | 5881 | Skårup |
| Skårup Vandværk | Plejehjem/ældrecentre | Fyns Hjemmepleje | Skårup Stationsvej 16 | 5881 | Skårup |
| Skårup Vandværk | Plejehjem/ældrecentre | Damgården | Kærvej 8 | 5881 | Skårup |
| Skårup Vandværk | Serverings- og spisesteder | CT Catering | Plovskiftet 22 | 5881 | Skårup |
| Skårup Vandværk | Serverings- og spisesteder | Comida | Åbyskovvej 1 | 5881 | Skårup |
| Skårup Vandværk | Serverings- og spisesteder | Stop Stedet Pizzaria og Grill | Nyborgvej 438 | 5881 | Skårup |
| Skårup Vandværk | Serverings- og spisesteder | Skårup Pizza og Kebab House | Østergade 20 | 5881 | Skårup |
| Skårup Vandværk | Skoler | Øster Åby Friskole | Nyborgvej 501 | 5881 | Skårup |
| Skårup Vandværk | Skoler | Skårup Skole | Østergade 53 | 5881 | Skårup |
| Skårup Vandværk | Skoler | Sydfyns Fri Fagskole | Klingstrupvej 5 | 5881 | Skårup |
| Tved Vandværk |  |  |  |  |  |
| Tved Vandværk | Dagligvarebutik | Frugt og Grøntsager vejsalg v/Kent Sørensen | Ørbækvej 143 | 5700 | Svendborg |
| Tved Vandværk | Dagligvarebutik | MH Købmanden | Tvedvej 201 | 5700 | Svendborg |
| Tved Vandværk | Levnedsmiddelprod. | Nordic Yeast | Kildetoften 11B | 5700 | Svendborg |
| Vandforsyningsområde | Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse | Postnr | By |
| Tved Vandværk | Serverings- og spisesteder | Tved Hallens Cafeteria | Skolevej 4A | 5700 | Svendborg |
| Tved Vandværk | Sociale foranstaltninger | Tved Forsamlingshus | Skolevej 4 | 5700 | Svendborg |
| Tved Vandværk | Skoler | Tved Skole | Skolevej 2 | 5700 | Svendborg |
| Tved Vandværk | Skoler | Byhaveskolen | Ørbækvej 47 | 5700 | Svendborg |
| Tved Vandværk | Skoler | Kernen Heldagsskole | Ørbækvej 124 | 5700 | Svendborg |
| Ulbølle Vandværk |  |  |  |  |  |
| Ulbølle Vandværk | Dagligvarebutik | Daglibrugsen | Fjællebroen 1 | 5762 | Vester Skerninge |
| Ulbølle Vandværk | Sociale foranstaltninger | Ulbølle Forsamlingshus | Nyvej 50 | 5762 | Vester Skerninge |
| Ulbølle Vandværk | Skoler | Idrætsefterskolen Ulbølle | Rødkildevej 8 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk |  |  |  |  |  |
| Vester Skerninge Vandværk | Apoteker | Vester Skerninge Apotek | Fåborgvej 40 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk | Børne- og handicapinstitution | Øbakkerne Vester Skerninge børnehus | Fåborgvej 60 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk | Børne- og handicapinstitution | Sirius afd. Eskebjerg | Eskebjergvej 7 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk | Campingplads | Syltemae camping og skovservice | Strandgårdsvej 13 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk | Dagligvarebutik | Daglibrugsen Thor | Fåborgvej 38 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vandforsyningsområde | Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse | Postnr | By |
| Vester Skerninge Vandværk | Hotel | Vester Skerninge Kro | Krovej 9 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk | Hotel | Haramara | Strandvej 20 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk | Levnedsmiddelprod. | SCAN-HIDE | Industrivej 15 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk | Levnedsmiddelprod. | Hos os | Fåborgvej 13 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk | Levnedsmiddelprod. | Eventyr brød | Fåborgvej 13 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk | Levnedsmiddelprod. | Gundestrup mejeri og bryghus | Åbyvej 49 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk | Læger | Læge v/Carl Helmer | Degnevangen 5 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk | Læger | Alment praktiserende læge v/Bo Egelund | Krarupvej 23 | 5771 | Stenstrup |
| Vester Skerninge Vandværk | Serverings- og spisesteder | D3M | Fåborgvej 97 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk | Serverings- og spisesteder | Mias Ø | Langegyde 51 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk | Serverings- og spisesteder | v/ Magnus Hammerich | Strandvej 101 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk | Serverings- og spisesteder | Vester Skerninge pizzaria | Fåborgvej 35A | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk | Serverings- og spisesteder | Hos Sussie | Balvej 5 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk | Serverings- og spisesteder | HRP Trading | Filippavej 26 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vandforsyningsområde | Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse | Postnr | By |
| Vester Skerninge Vandværk | Sociale bo- og dagtilbud | Støttecenter Kærvej | Kærvej 10 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk | Sociale foranstaltninger | Vester Skerninge forsamlingshus | Fåborgvej 72B | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk | Sociale foranstaltninger | Ø-Skerninge forsamlingshus | Åmarksvej 28 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk | Skoler | Vestermarkskolen | Fåborgvej 60 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk | Skoler | Vester Skerninge Friskole | Nyvej 7 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vester Skerninge Vandværk | Tandlæger | SWIBAN | Fåborgvej 62 | 5762 | Vester Skerninge |
| Vindeby Vandforsyning |  |  |  |  |  |
| Vindeby Vandforsyning | Børne- og handicapinstitutioner | Øbakkerne, Sundhøj Børnehus + Øbakkerne Solsikken | Bregningevej 17 Eskærvej 50+63B | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Børne- og handicapinstitutioner | Sundhøj Børneby | Eskærvej 63A | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Campingplads | Carlsberg Camping | Sundbrovej 19 | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Campingplads | Svendborg Sund Camping | Vindebyørevej 52 | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Dagligvarebutik | Netto | Solvej 1 | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Dagligvarebutik | Centrums Frugt og Grønt | Bjernemarksvej 46B | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Dagligvarebutik | Storms Hjørne | Slotsalléen 2B | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Dagligvarebutik | Svendborg Sund Bryghus Butik | Sundbrovej 12 | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Hotel | Hotel Troense | Strandgade 5 | 5700 | Svendborg |
| Vandforsyningsområde | Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse | Postnr | By |
| Vindeby Vandforsyning | Levnedsmiddelprod. | Vindeby Bageri | Kystvej 1 | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Levnedsmiddelprod. | Gelato Italia Svendborg | Grev Moltkes Vej 2 | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Levnedsmiddelprod. | Svendborg Sund Bryghus | Sundbrovej 12 | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Levnedsmiddelprod. | Vindeby Slagteren | Bregningevej 5 | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Plejehjem/ældrecentre | Sektion Tåsinge + Tåsinge Plejecenter | Syrenvej 24 | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Plejehjem/ældrecentre | Den selvejende institution – Mærskgården | Eghavevej 22 | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Plejehjem/ældrecentre | Vindeby Pilevej | Vindeby Pilevej 26 | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Serverings- og spisesteder | Bregninge Mølle | Kirkebakken 19 | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Serverings- og spisesteder | Resume Catering | Slotsalléen 100 | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Serverings- og spisesteder | Café Nilo | Sundbrovej 19 | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Serverings- og spisesteder | Baren på Broen | Troense Strandvej 20A | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Serverings- og spisesteder | Café Øret | Vindebyørevej 50 | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Serverings- og spisesteder | Vindeby Pizza og Grill | Bregningevej 39 | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Serverings- og spisesteder | Caféen Tåsingehallen | Eskærvej 65 | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Serverings- og spisesteder | Ø Grillen | Troensevej 1A | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Serverings- og spisesteder | Pappakahn | Sundbrovej 54 | 5700 | Svendborg |
| Vindeby Vandforsyning | Skoler | Tåsingeskolen | Sundbrovej 54 | 5700 | Svendborg |

| Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse |
| --- | --- | --- |
| Svendborg Vand (Stenstrup) |  |  |
| Børne- og handicapinstitutioner | Selvejende institution Skovgården | Bobjergvej 29, 5771 Stenstrup |
| Børne- og handicapinstitutioner | Den Socialfaglige Organisation ApS | Bobjergvej 29, 5771 Stenstrup |
| Børne- og handicapinstitutioner | Hønsegården - for børn | Præstevænget 3, 5771 Stenstrup |
| Børne- og handicapinstitutioner | Juniorklubben | Stationsvej 19, 5771 Stenstrup |
| Børne- og handicapinstitutioner | Sydbo | Stationsvej 74A, 5771 Stenstrup |
| Børne- og handicapinstitutioner | Øbakkerne Kirkeby Børnehus | Assensvej 16, 5771 Stenstrup |
| Børne- og handicapinstitutioner | Øbakkerne Stenstrup Børnehus | Hostrupvej 12, 5771 Stenstrup |
| Dagligvarebutikker | Min Købmand | Assensvej 46, 5771 Stenstrup |
| Dagligvarebutikker | DAGLIBRUGSEN STENSTRUP | Stationsvej 18, 5771 Stenstrup |
| Dagligvarebutikker | STENSTRUP SUPERKIOSK | Stationsvej 2, 5771 Stenstrup |
| Hospitaler | Lokalt vaccinationssted Stenstrup | Lærkevej 1A, 5771 Stenstrup |
| Levnedsmiddelproduktion | Alpegaarden I/S | Alpevej 31, 5771 Stenstrup |
| Levnedsmiddelproduktion | KB Stenstrup ApS | Stationsvej 11, 5771 Stenstrup |
| Læger | Xtreme Medicine Research | Assensvej 121H, 5771 Stenstrup |
| Læger | Lægehuset i Stenstrup I/S | Egevænget 4, 5771 Stenstrup |
| Plejehjem/ældre centre | Stenstrup Plejecenter/Sektion Hostrup | Hostrupvej 1, 5771 Stenstrup |
| Serverings- og spisesteder | Pizza Stjernen | Assensvej 100A, 5771 Stenstrup |
| Serverings- og spisesteder | Slagterpigerne ApS | Assensvej 217, 5771 Stenstrup |
| Serverings- og spisesteder | Stenstrup hallens cafeteria | Lærkevej 1A, 5771 Stenstrup |
| Serverings- og spisesteder | L. N. Service | Lærkevej 4, 5771 Stenstrup |
| Serverings- og spisesteder | SIGNE | Løgeskov 23, 5771 Stenstrup |
| Serverings- og spisesteder | Stenstrup Pizza | Stationsvej 17, 5771 Stenstrup |
| Serverings- og spisesteder | Stoppestedet Stenstrup ApS | Stationsvej 43, 5771 Stenstrup |
| Serverings- og spisesteder | Alpely ApS | Tørvelong 1, 5771 Stenstrup |
| Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse |
| Sociale bo- og dagtilbud | Støttecenter Hostrupvej | Hostrupvej 9A, 5771 Stenstrup |
| Sociale foranstaltninger | STENSTRUP FORSAMLINGSHUS | Trollekrogsvej 6, 5771 Stenstrup |
| Sociale foranstaltninger | KIRKEBY FORSAMLINGSHUS | Vævervej 6, 5771 Stenstrup |
| Sociale foranstaltninger | GORILLA PARK | Rødmevej 47, 5771 Stenstrup |
| Skoler | Issø-skolen, Stenstrup | Skolevej 2, 5771 Stenstrup |
| Skoler | Issø-skolen, Kirkeby | Assensvej 18, 5771 Stenstrup |
| Tandlæge | TANDLÆGESELSKABET SYDFYN ApS | Egevænget 8, 5771 Stenstrup |
| Svendborg Vand (Svendborg) |  |  |
| Apoteker | Sct. Nicolai Apotek | Gerritsgade 7, 5700 Svendborg |
| Apoteker | Løve Apoteket Svendborg Øst | Møllergade 92, st. th., 5700 Svendborg |
| Apoteker | Svendborg Løve Apotek | Vestergade 16, 5700 Svendborg |
| Apoteker | Sct. Nicolai Apotek Vest | Vestergade 167, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Vuggestuen Byparken | Byparken 43, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Behandlingsinstitutionen Eggertshus | Eggertsvej 20E, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Børnehaven Askelæ | Engdraget 31, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Østerdalen Thurø Børnehuse | Gambøtvej 2, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Thurøs private pasningsordning. | Grønnevej 237, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Svendborg Juniorklub, afd. Heldagervej | Heldagervej 43A, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Tved Børnehave | Hellet 3, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Værestedet Knasten | Kirkestræde 11B, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Øbakkerne Lundby Børnehave | Lundbyvej 43B, 5700 Svendborg |

| Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse |
| --- | --- | --- |
| Børne- og handicapinstitutioner | Svendborg Juniorklub, adf. Værestedet | Marslevvej 1, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Svendborg Juniorklub, afd. Centrum | Skolegade 2, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Svendborg Juniorklub, afd. Holbøllsminde | Skovbrynet 1, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Sundbyøster Paraplyen, Holbøllsminde | Skovbrynet 1B, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Center for børn, unge og familier, afd. skovsbovej | Skovsbovej 101, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Bo- og aflastningstilbuddet Tankefuld | Sofielund Skovvej 180, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Mariasøstrenes Børnehus S/I | Caroline Amalie Vej 11C, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Den selvejende institution Ovinehøj | Belvedere 60, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | BørneBiksen | Byparken 41, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Sundbyøster Børnely | Klostervænget 3 - 53, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Sundbyøster Poppellunden | Linkenkærsvej 30, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Sundbyøster Paraplyen | Marslevvej 1, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Sundbyøster 4-kløveren | Ragnhildsvej 11, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Sundbyøster Kobberbækken | Slotsvængevej 12, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Sundbyøster Humlebien | Fruerstuevej 17B, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Vesterlunden Skovlinden | Sofielund 2, 5700 Svendborg |
| Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse |
| Børne- og handicapinstitutioner | Vesterlunden Kernehuset | Wiggers Park 201, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Vesterlunden Nordenvinden | Pengekrogen 37, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Vesterlunden Ryttergården | Ryttervej 68A, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Vesterlunden Kildebækken | Engdraget 2, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | Vesterlunden Nordlyset | Frilandsvej 30, 5700 Svendborg |
| Børne- og handicapinstitutioner | RANTZAUSMINDE BØRNEHAVE | Rantzausmindevej 172C, 5700 Svendborg |
| Campingpladser | BLUE HOLIDAY ApS | Smørmosevej 7, 5700 Svendborg |
| Campingpladser | Møllegaardens Camping | Øgavl 201, 5700 Svendborg |
| Campingpladser | Rantzausminde Camping | Skårupøre Strandvej 74, 5881 Skårup Fyn |
| Campingpladser | DCU CAMPING ÅBYSKOV | Skårupøre Strandvej 74, 5881 Skårup Fyn |
| Campingpladser | HANS CHR KRARUP | Skårupørevej 46, 5881 Skårup Fyn |
| Dagligvarebutikker | Spar Thurø | Bergmannsvej 112, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | SPAR - Mølmarksvej | Christiansvej 60, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | ÆM-H / Gårdbutik | Eriksholmsvej 4A, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | Centerkiosken ApS, Pibesmeden | Gammel Skårupvænge 31A, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | KVICKLY SVENDBORG CITY | Gerritsgade 33, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | KINDA | Jægermarken 48, 2. tv., 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | DSB 7-Eleven | Klosterplads 10, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | New Asian Marked & Kiosk | Klosterplads 8E, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | Coop 365discount | Lerchesvej 2, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | Midtby Kiosken | Møllergade 18, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | Mini Bazar-Svendborg | Møllergade 60, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | FØTEX | Møllergade 92, 5700 Svendborg |
| Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse |
| Dagligvarebutikker | Nærbutik | Mølmarksvej 159, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | Butik 153 Svendborg | Mølmarksvej 185, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | NETTO | Mølmarksvej 50, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | 7-eleven | Nyborgvej 114, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | Coop 365discount Svendborg | Nyborgvej 134, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | ALDI MARKED | Nyborgvej 99, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | Netto | Ole Rømers Vej 65, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | DAGLIBRUGSEN RANTZAUSMINDE | Rantzausmindevej 112, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | Svendborg kiosk | Sankt Hans Vej 2 st., 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | LANDET BRUGSFORENING A.M.B.A. | Skovballevej 20, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | tankefuldvejen frugt og grønt | Tankefuldvej 56, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | Coop 365discount Tved | Tvedvej 139A, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | BETINA TRANKJÆR, 750 SVENDBORG ApS | Tvedvej 69, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | Edin Hasanbegovic, 455 Svendborg ApS | Vestergade 100A, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | ALDI MARKED | Vestergade 115, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | COOP Kvickly Svendborg Storcenter | Vestergade 167, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | Pams Denmark | Vestergade 4B, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | US THAI MARKED | Vestergade 96A, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | Fakta 0131 | Vesterløkken 4, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | Drejø Kro- og købmand v/Anne Birgitte Eluz | Vigsvej 1, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | KØBMANDEN WANDALLSVEJ ApS | Wandallsvej 10, 5700 Svendborg |
| Dagligvarebutikker | NETTO | Ørbækvej 11, 5700 Svendborg |
| Hospitaler | Svendborg Sygehus | Baagøes Alle 15, 5700 Svendborg |
| Hospitaler | Psykiatrisk Afdeling Svendborg | Baagøes Alle 25, 5700 Svendborg |
| Hospitaler | Testcenter, Svendborg | Norgesvej 2, 5700 Svendborg |
| Hospitaler | Vaccinationscenter Svendborg | Odensevej 26, 5700 Svendborg |
| Hospitaler | Sektion Akutfunktion | Aldersro 6 kl., 5700 Svendborg |
| Hospitaler | Lokalpsykiatri Svendborg | Vilhelmskildevej 1E, 5700 Svendborg |
| Hoteller | Hotel Ærø A/S | Brogade 1, 5700 Svendborg |
| Hoteller | Hotel Svendborg | Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg |
| Hoteller | Stella Maris Hotel de Luxe A/S | Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg |
| Hoteller | Stella Maris ApS | Kogtvedvænget 3A - 3, 5700 Svendborg |
| Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse |
| Levnedsmiddelproduktion | THURØ BRYGHUS ApS | Bergmannsvej 82, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | Brødkompagniet | Brogade 29, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | Pâtisserie Atelier Ea | Brogade 29, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | Thurø Bageri ApS | Brogade 29, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | Missberry | Brogade 5D st., 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | ZOZOZIAL COFFEE ROASTERS ApS | Englandsvej 8, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | SEJER PETERSEN HOLDING ApS | Gammel Skårupvej 155, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | Danish Bread Studio Svendborg ApS | Gerritsgade 18, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | Høje Bøge Mad | Høje Bøge Vej 46, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | Gelato Italia Isbil | Jessens Mole 13, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | Wavy Wonders ApS | Jessens Mole 7E, 2. 1., 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | krogenlund frugt | Lehnskovvej 240, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | Emmas chokolade | Madsegyden 23, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | Baguette Svendborg v/Anette Seidlitz | Møllergade 23, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | Bageriet ApS | Møllergade 87, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | Sham Nærbutik | Nyborgvej 113, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | INCO SVENDBORG SLAGTEHUS A/S | Porthusvej 75, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | Foodforfriends ApS | Rødeledsvej 70, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | Æ ApS | Rødeledsvej 70, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | Thurø Bryghus Lager | Rødeledsvej 70, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | Sinding Snaps Aps | Skovsbovænge 3, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | SEAKO | Stenoddenvej 43, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | Thurø Bageri ApS | Struwestræde 3, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | Klon | Tvedvej 66, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | Wendorff | Vestergade 165D, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | Slagterpigerne ApS | Vestergade 92, 5700 Svendborg |
| Levnedsmiddelproduktion | Brødkompagniet ApS | Vornæsvej 63, 5700 Svendborg |
| Læger | Læge Philip Bailey | Bryghusvej 30, 5700 Svendborg |
| Læger | Læge Morten Wolf | Bøgeløkken 24, 5700 Svendborg |
| Læger | Lægerne Centrumpladsen I/S | Centrumpladsen 19 3., 5700 Svendborg |
| Læger | Lægerne Centrumpladsen I/S | Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg |
| Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse |
| Læger | Georg Hjorth Kejlaa | Christiansvej 17, 5700 Svendborg |
| Læger | Doktor Per Pedersen | Ellen Marsvins Alle 41, 5700 Svendborg |
| Læger | Læge Anders Mark | Enebærvænget 12, 5700 Svendborg |
| Læger | Øjenlægen, Sydfyn v/Frank Pryds Theodorsen | Havnepladsen 3A, 2. th., 5700 Svendborg |
| Læger | Hudlæge Lasthein | Havnepladsen 3A, 5700 Svendborg |
| Læger | Speciallæge Lene Kaare Peitersen ApS | Havnepladsen 3A, 5700 Svendborg |
| Læger | Inger Westh Nielsen | Havnepladsen 3A, st. tv., 5700 Svendborg |
| Læger | Lægerne Det Gule Pakhus I/S | Havnepladsen 3B 1., 5700 Svendborg |
| Læger | Ortopædkirurgisk Klinik Sydfyn ApS | Havnepladsen 3B, st. th., 5700 Svendborg |
| Læger | Din nye læge | Herluf Trolles Vej 13, 5700 Svendborg |
| Læger | Svendborg Øjenklinik v./Speciallæge Mette Falleboe | Klosterstræde 2, sal 4, 5700 Svendborg |
| Læger | Læge René Borup | Kattesundet 1A 1., 5700 Svendborg |
| Læger | SPECIALLÆGESELSKABET ØRE-NÆSE-HALSKLINIKKEN MORTEN ROSENKILDE QVIST ApS | Klosterstræde 2, 5700 Svendborg |
| Læger | Speciallæge Tomas Toft | Klosterstræde 2B, 3. th., 5700 Svendborg |
| Læger | Speciallægerne Tomas Toft & Kristofer Friman I/S | Klosterstræde 2B, 3. th., 5700 Svendborg |
| Læger | Læge Torben Sondrup | Knopvænget 14, 5700 Svendborg |
| Læger | LÆGERNE AAEN OG RASMUSSEN | Kogtvedvej 148, 5700 Svendborg |
| Læger | Læge Camilla Marie Hovendal | Korsgade 24 st., 5700 Svendborg |
| Læger | Lægevirksomheden Witte v/John Witte | Korsgade 28, 5700 Svendborg |
| Læger | Nocis | Kæret 8, 5700 Svendborg |
| Læger | Jens Eckardt | Måroddevej 22A, 5700 Svendborg |
| Læger | I/S Lægerne Krøyers Have | Ramsherred 10 3., 5700 Svendborg |
| Læger | Lægerne Ramsherred I/S | Ramsherred 10, 1. tv., 5700 Svendborg |
| Læger | SvendborgSund Lægerne ApS | Ramsherred 10, 2. th., 5700 Svendborg |
| Læger | Familielægerne Sydfyn I/S | Ramsherred 10, 2. tv., 5700 Svendborg |
| Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse |
| Læger | Tine Jacobsen, Speciallæge i almen medicin | Rantzausmindevej 194 1., 5700 Svendborg |
| Læger | Rikke Laulund Schultz | Rødbyvej 32, 5700 Svendborg |
| Læger | LÆGE JØRGEN HOLM | Rønne Alle 20, 5700 Svendborg |
| Læger | Lægerne Jes Nørager og Line Soot I/S | Sankt Nicolai Gade 5 st., 5700 Svendborg |
| Læger | Speciallæge i Rheumatologi v/Ketil Bjerregård | Sankt Nicolai Gade 6, st. th., 5700 Svendborg |
| Læger | Læge Leif M. Nielsen | Sankt Nicolai Gade 7, 5700 Svendborg |
| Læger | Læge Christian Mose-Christensen | Sankt Nicolai Gade 7, 5700 Svendborg |
| Læger | Læge Flemming Sølund Hansen | Skårupøre Strandvej 64, 5881 Skårup Fyn |
| Læger | Billeschou Consult | Strandbakken 4, 5700 Svendborg |
| Læger | Agerbeck Medical | Strandvej 61, 5700 Svendborg |
| Læger | Ørelægen Toldbodvej v/Anette Højbak | Toldbodvej 9 2., 5700 Svendborg |
| Læger | Klinik for Depression og Mani | Valdemarsgade 40, 5700 Svendborg |
| Læger | Narkosen | Vemmenæsvej 12, 5700 Svendborg |
| Læger | Speciallæge Peter N Skov | Voldgade 9A 2., 5700 Svendborg |
| Læger | Lægerne Willemoesvej I/S | Willemoesvej 31, 5700 Svendborg |
| Læger | Svendborg Scanningsklinik ApS | Tvedvej 79, 5700 Svendborg |
| Plejehjem/ældre centre | Aldersro | Aldersro 4, 5700 Svendborg |
| Plejehjem/ældre centre | Thurøhus | Bergmannsvej 15 - 19, 5700 Svendborg |
| Plejehjem/ældre centre | Vital Pleje | Bergmannsvej 63, 5700 Svendborg |
| Plejehjem/ældre centre | Bryghuset - Svendborg Demensby | Bryggerlunden 2, 5700 Svendborg |
| Plejehjem/ældre centre | Sektion Ørkild | Byskoven 11, 5700 Svendborg |
| Plejehjem/ældre centre | Sektion Byskoven | Byskoven 11, 5700 Svendborg |
| Plejehjem/ældre centre | Sektion Christiansminde, Hjemmepleje Øst | Byskoven 11, 5700 Svendborg |
| Plejehjem/ældre centre | Sektion Hømarken, Hjemmepleje Øst | Byskoven 11, 5700 Svendborg |
| Plejehjem/ældre centre | Sektion Fåborgvej | Fåborgvej 64, 5700 Svendborg |
| Plejehjem/ældre centre | Sektion Midtbyen | Fåborgvej 64, 5700 Svendborg |
| Plejehjem/ældre centre | Caroline Amalie | Caroline Amalie Vej 13, 5700 Svendborg |
| Plejehjem/ældre centre | Christinehaven | Christinedalsvej 20, 5700 Svendborg |
| Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse |
| Plejehjem/ældre centre | Trollemosen | Gammel Skårupvej 18, 5700 Svendborg |
| Plejehjem/ældre centre | S/I Svendborg Friplejehjem | Jernbanegade 28, 5700 Svendborg |
| Plejehjem/ældre centre | Fonden Kongebakken 1C | Kongebakken 1C, 5700 Svendborg |
| Plejehjem/ældre centre | Trollehøj | Kvistvænget 4, 5700 Svendborg |
| Plejehjem/ældre centre | Frøavlen | Lerchesvej 3 - 5, 5700 Svendborg |
| Plejehjem/ældre centre | MEDISTANCE ApS | Østre Havnevej 16B, 5700 Svendborg |
| Plejehjem/ældrecentre | Sygeplejersker Hjemmepleje Øst | Byskoven 11, 5700 Svendborg |
| Plejehjem/ældrecentre | Sundhedsplejens Hus | Egensevej 8, 5700 Svendborg |
| Plejehjem/ældrecentre | Sygeplejersker Hjemmepleje Vest | Fåborgvej 64, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | ARTRI TRADING ApS | Bagergade 20, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | SES 2022 ApS | Bagergade 20, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | JOHN TRIER LAURIDSEN HOLDING ApS | Bagergade 20, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Hindenburg Thurø | Bergmannsvej 102, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Thurøstuen, Thurø ApS | Bergmannsvej 80, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Allo Allo ApS | Bjørnemosevej 18, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Nr. 13 | Brogade 13, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Svendborg Pizzeria v/Ahmad Samer | Brogade 23 st., 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | RESTAURANT BELLA ITALIA ApS | Brogade 2A, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Cafe Citronen ApS | Brogade 33, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Salig Simons Gaard | Brogade 37A, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | STRANDLYST SVENDBORG ApS | Brogade 5E, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | ISS Facility Services A/S | Bryghusvej 30, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | LS sydkysten | Bærvænget 6, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Rottefælden | Caroline Amalie Vej 26, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Lux Kebab | Centrumpladsen 10, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Boulangeriet | Centrumpladsen 12, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Christiansminde is og minigolf | Christiansmindevej 20E, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Øland Catering ApS | Danmarksvej 1, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Drejø Spiselade I/S | Drejø Skovvej 8, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Spiseladen ApS | Drejø Skovvej 8, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | TB Catering | Dyrekredsen 4, 5700 Svendborg |
| Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse |
| Serverings- og spisesteder | "Kvasen" | Folehaven 51, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Thudes Restaurant & Vinbar | Frederiksgade 11A, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Thudes Restaurant & Vinbar | Frederiksgade 11A, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | KAPLAN PIZZA I/S | Frederiksgade 11D, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | DISKOTEK DEN BLÅ GÅRD ApS | Frederiksgade 11F, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Babas Pizza | Frederiksgade 13, kl. th., 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Kahytten | Frederiksgade 15A, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Food Group Svendborg ApS | Frederiksgade 15B, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | RASMSUS | Frederiksgade 19, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | VenBar | Frederiksgade 4, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Vildas Vaffelis | Frederiksgade 5A, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | CRAZY DAISY, SVENDBORG ApS | Frederiksgade 6, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Mueis Thaifood | Frederiksgade 7, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Væredygtighedscafe Kvægtorvet | Frederiksgade 8, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | BurgerMania ApS | Frederiksgade 9, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Kammerateriet | Frederiksø 16, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Kammerateriets Strandbar ApS | Frederiksø 16, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Frederiksøens Fiskebar | Frederiksø 2, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Resumé ToGO | Frederiksø 2, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Strager Invest ApS | Fruerstuevej 5 2., 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Færgekiosken | Færgevej 21, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Pibegrillen | Gammel Skårupvænge 31, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Knæwr | Gerritsgade 21, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Hello Banh Mi | Gerritsgade 24A, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | 2FISK ApS | Gerritsgade 25, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Vidi ApS | Gerritsgade 2C, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Bluefin, restaurant & sushi, Svendborg | Gerritsgade 2D st., 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | RESTAURANT BØRSEN ApS | Gerritsgade 31A, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Rederiet TORLAU ApS | Gerritsgade 31A, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Cafe Memos | Gerritsgade 35, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Cafe Memos | Gerritsgade 35, 5700 Svendborg |
| Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse |
| Serverings- og spisesteder | Cafe Under uret ApS | Gerritsgade 50, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Bistro Le Clos ApS | Gerritsgade 54, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Cafe Mauritz ApS - Svendborg | Gerritsgade 56, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Blomster Cafeen af 2017 | Glarmestervej 20, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Svendborg Golfrestaurant | Gyldenbjergsvej 18, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | King of kebab | Gåsestræde 2, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Alessandro ApS | H C Andersens Vej 6, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Restaurant Svendborgsund | Havnepladsen 5, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Pizza2Go | Høje Bøge Vej 66C st., 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Carmet ApS | Jessens Mole 10, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Væredygtighedscafe Jessens Mole | Jessens Mole 11, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Spisetid ApS | Jessens Mole 17A, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | BENDIXENS FISKEHANDEL V/T BENDIXEN | Jessens Mole 2, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Bistro 1620 ApS | Jessens Mole 3A, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Lolo - Bakery & Bar | Jessens Mole 5A, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Triers Corner | Klosterplads 1, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Vinsted ApS | Klosterplads 5A, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Heidi's Bier-Bar Svendborg | Klosterplads 6, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Hemingways Svendborg ApS | Klosterplads 6A st., 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Hindeburg | Klosterplads 6B, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | No.1 v/Vinh Chinh Ha | Klosterplads 8B, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Stella Maris Gårdbutik | Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Cafe A'Roma | Korsgade 17C, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | JETTES DINER V/JETTE JESPERSEN | Kullinggade 1B, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | sbs kantine | Kuopiovej 11, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | APPETIZE+ | Kuopiovej 20, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Dortes Køkken | Ladegårdsvej 1, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | PR AF 11/11 2003 ApS | Louisenlund 52, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Bennys Køkken | Lundevej 2A, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | osmons pizza | Lundevej 2A, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Bennys Køkken | Lundevej 2C 2., 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Den Blå Kirke | Lundevej 5, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Zâras Pizza & Burgerhouse | Marievej 26, 5700 Svendborg |
| Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse |
| Serverings- og spisesteder | Bang Le Xuan | Mellemvej 14, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | NaboBar | Møllergade 105A st., 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Cafe Panino | Møllergade 109C, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Nordi - ApS | Møllergade 11, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Cafe CHP | Møllergade 11, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Classico | Møllergade 21C st., 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | KV, Svendborg ApS | Møllergade 30 st., 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Resumé Gruppen ApS | Møllergade 35A st., 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Møller Pubben, Svendborg ApS | Møllergade 76 st., 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Restaurant Pizzeria La Pupa | Møllergade 78, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Bombay Spice I/S | Mølmarksvej 100 st., 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | My Le Sushi | Mølmarksvej 110, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | RESTAURANT BELLA ITALIA ApS | Nannasvej 24, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | MGEVENTS | Nordre Park 17, 1. tv., 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | VALEUR RESTAURANTS ApS | Nyborgvej 104 st., 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Lindas Kyllinger | Odensevej 388, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | STRANDBY'S GRILLSERVICE | Odensevej 82, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | La Petite Crêperie I/S | Porthusvej 230, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Cafe Svend ApS | Ramsherred 2, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | CAFÉ KOK ApS | Ramsherred 4, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Rantzausminde Grillen v/ Lone Jensen | Rantzausvej 5, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | THURØHALLENS CAFE | Rolf Krakes Vej 20B, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Thurøhallens Kantine | Rolf Krakes Vej 20B, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Det gode madhus | Ryttervej 39, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | VILDAS VAFFELIS ApS | Sankt Jørgens Vej 43, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Hemmingsen Food | Smørmosetoften 2, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Foderbrættet | Smørmosevej 7, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Papas Pizzaria og Grill House 2 | St Byhavevej 33, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | CLAUS HOLM ApS | Skovvang 23, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Napoli Lundby | Sundbrovej 106, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | LUNDBY KIOSKEN ApS | Sundbrovej 96, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Skipperkroen | Søndervej 1, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Det Grønne Køkken Svendborg ApS | Tinghusgade 3, 5700 Svendborg |
| Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse |
| Serverings- og spisesteder | Café Work2gether | Tinghusgade 43, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Svendborg Golfrestaurant | Tordensgårdevej 5A, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Svendborg golfrestaurant | Tordensgårdevej 5B, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Bobs Ishus ApS | Torvet 10A, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Torve Cafeen Svendborg ApS | Torvet 10A, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Torvets Ishus | Torvet 4B st., 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Sushi Stuen | Torvet 5 st., 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Christians Madhus | Tvedvej 29 st., 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | BOBS ApS | Vestergade 1, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Tingvalla | Vestergade 107, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | KING'S BUFFET & RUNNING SUSHI ApS | Vestergade 10A, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Asia Restaurant Svendborg ApS | Vestergade 167K, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | RUN R ApS | Vestergade 2, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Lullo's mad og kager | Vestergade 24, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | China House v/Xiang Qin Weng | Vestergade 48A, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Wok House | Vestergade 6, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Svendborg Stenovn Pizza | Vestergade 78, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Napoli Pizzaria | Vestergade 84, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Pizza Express | Vestergade 8A, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | VUC Kantine | Viebæltet 5, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | M/S Højestene-Drejø Skarø ruten | Vigsvej 1, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Pizza House, Grill og Burger | Ørbækvej 7, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Anpartsselskabet af 5. maj 2020 | Ørkildsgade 31, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Restaurant Ørkild V/Charly Spangsberg | Ørkildsgade 31, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Mr. Rustique ApS | Østre Skolevej 13, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | CT Food | Østre Skolevej 27, 5700 Svendborg |
| Serverings- og spisesteder | Henrik Juulsgaard | Skårupøre Strandvej 113, 5881 Skårup Fyn |
| Serverings- og spisesteder | Ullerlunds Diner | Skibsvej 2, 5881 Skårup Fyn |
| Skoler | Svendborg Gymnasium S/I | A P Møllers Vej 35, 5700 Svendborg |
| Skoler | Svendborg Internationale Maritime Academi | A P Møllers Vej 37, 5700 Svendborg |
| Skoler | Social - og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg | A P Møllers Vej 39, 5700 Svendborg |
| Skoler | UNGDOMSSKOLEN | Abildvej 2 st., 5700 Svendborg |
| Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse |
| Skoler | THURØ SKOLE | Bergmannsvej 25, 5700 Svendborg |
| Skoler | RANTZAUSMINDE SKOLE | Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg |
| Skoler | HAAHRS SKOLE | Grubbemøllevej 30, 5700 Svendborg |
| Skoler | Svendborg Internationale Maritime Academi | Graaesvej 27, 5700 Svendborg |
| Skoler | VESTRE SKOLE | Gyldenbjergsvej 31, 5700 Svendborg |
| Skoler | UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole | Klostervænget 2, 5700 Svendborg |
| Skoler | Ida Holsts Skole | Kyseborgstræde 5, 5700 Svendborg |
| Skoler | Tåsingeskolen, Lundby | Lundbyvej 43, 5700 Svendborg |
| Skoler | NYMARKSKOLEN | Marslevvej 1, 5700 Svendborg |
| Skoler | SVENDBORG SØFARTSSKOLE | Overgade 6A st., 5700 Svendborg |
| Skoler | S/I Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier | Porthusvej 71, 5700 Svendborg |
| Skoler | S/I FGU Syd- og Midtfyn | Ryttervej 59, 5700 Svendborg |
| Skoler | FGU Syd- og Midtfyn, Afd. Svendborg | Ryttervej 59, 5700 Svendborg |
| Skoler | S/I Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier | Ryttervej 65, 5700 Svendborg |
| Skoler | Ørkildskolen, BYEN | Skolegade 2, 5700 Svendborg |
| Skoler | Ørkildskolen, Østre | Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg |
| Skoler | S/I Svendborg Erhvervsskole & -Gymnasier | Skovsbovej 43, 5700 Svendborg |
| Skoler | Svendborg Efterskole S/I | Skårupøre Strandvej 3, 5700 Svendborg |
| Sociale bo- og dagtilbud | Behandlingscentret Voksenafdelingen | Dronningholmsvej 60A, 5700 Svendborg |
| Sociale bo- og dagtilbud | Støttecenter Gl. Skårupvej | Gammel Skårupvej 12, 5700 Svendborg |
| Sociale bo- og dagtilbud | Støttecenter Gyldenbjergsvej | Gyldenbjergsvej 7E, 5700 Svendborg |
| Sociale bo- og dagtilbud | Støttecenter Bryghuset | Bryghusvej 2, 5700 Svendborg |
| Sociale bo- og dagtilbud | Støttecenter Lyøvej | Lyøvej 34A, 5700 Svendborg |
| Sociale bo- og dagtilbud | Støttecenter Skovbrynet | Skovbrynet 3a, 5700 Svendborg |
| Sociale bo- og dagtilbud | Grønnemosegården | Hellet 14, 5700 Svendborg |
| Sociale bo- og dagtilbud | Demenscenter Sydfyn | Hulgade 9, 5700 Svendborg |
| Sociale bo- og dagtilbud | Rusmiddelrådgivning for Unge i Svendborg | Nannasvej 24, 5700 Svendborg |
| Sociale bo- og dagtilbud | Alkoholbehandlingscentret Svendborg | Nannasvej 24, 5700 Svendborg |
| Sociale bo- og dagtilbud | På Hjørnet | Nannasvej 24E, 5700 Svendborg |
| Sociale bo- og dagtilbud | Impuls kursuscenter | Skovbrynet 1C, 5700 Svendborg |
| Sociale bo- og dagtilbud | Den selvejende institution Hospice Sydfyn | Skovsbovej 100, 5700 Svendborg |
| Sociale bo- og dagtilbud | Hospice Sydfyn | Skovsbovej 100, 5700 Svendborg |
| Sociale bo- og dagtilbud | Lejlighederne Skovsbovej | Skovsbovej 111A, 5700 Svendborg |
| Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse |
| Sociale bo- og dagtilbud | Forsorgscenter Sydfyn | Stenpladsen 5, 5700 Svendborg |
| Sociale bo- og dagtilbud | Det Socialpsykiatriske Botilbud Huset Trappebæksvej | Trappebæksvej 36, 5700 Svendborg |
| Sociale bo- og dagtilbud | Stenbruddet | Vestergade 42G, 5700 Svendborg |
| Sociale bo- og dagtilbud | Bykollegiet Jernbanegade | Vindeby Pilevej 26 |
| Sociale bo- og dagtilbud | Bykollegiet Vestergade | Vestergade 2D st., 5700 Svendborg |
| Sociale bo- og dagtilbud | Fonden Skovhaven | Kirkebakken 19 |
| Sociale bo- og dagtilbud | Botilbuddet Høje Bøgevej | Høje Bøge Vej 5, 5700 Svendborg |
| Sociale bo- og dagtilbud | Botilbuddet Ryttervej | Ryttervej 51, 5700 Svendborg |
| Sociale bo- og dagtilbud | Botilbuddet Skovsbovej | Skovsbovej 111A, 5700 Svendborg |
| Sociale foranstaltninger | Tåsinge Forsamlingshus | Elvira Madigans Vej 41, 5700 Svendborg |
| Sociale foranstaltninger | Naturturisme I/S | Frederiksgade 12 st., 5700 Svendborg |
| Sociale foranstaltninger | Rådgivnings- og familiecentret | Møllergade 88, 5700 Svendborg |
| Sociale foranstaltninger | Gymnastikhuset | Vornæs Skovvej 14, 5700 Svendborg |
| Sociale foranstaltninger | ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS | Åbyskovvej 39, 5881 Skårup Fyn |
| Tandlæger | Tandlægevirksomhed Michael Nørgaard | Askevænget 20, 5700 Svendborg |
| Tandlæger | Tandplejer Gitte Engslet | Brogade 31, 1. th., 5700 Svendborg |
| Tandlæger | TANDLÆGE ERIK KRAGH | Centrumpladsen 21, 2. th., 5700 Svendborg |
| Tandlæger | TANDLÆGE ARNE HALD NISSEN | Centrumpladsen 21, 2. th., 5700 Svendborg |
| Tandlæger | Tandlæge Marianne Hørmand ApS | Gåsestræde 9A, 5700 Svendborg |
| Tandlæger | TANDLÆGE VITUS JAKOBSEN ApS | Havnepladsen 3B, 5700 Svendborg |
| Tandlæger | Tandlægeselskabet ORIS Tandlægerne Det Gule Pakhus I/S | Havnepladsen 3B, 5700 Svendborg |
| Tandlæger | Tandlæge Minh Ngo v/ Thi Nguyet Minh Ngo | Havnepladsen 3B, 5700 Svendborg |
| Tandlæger | Svendborg Tand og Implantatcenter v/Thomas Nøhr Hansen | Hulgade 9, 5700 Svendborg |
| Tandlæger | Tandlægerne Sundhedshuset Svendborg I/S | Hulgade 9, 5700 Svendborg |
| Tandlæger | Tandlægerne Sundhedshuset Svendborg I/S | Hulgade 9, 5700 Svendborg |
| Tandlæger | TANDLÆGE LARS ØLUND-LARSEN APS | Klosterstræde 2 1., 5700 Svendborg |

| Virksomhedstype | Virksomhedsnavn | Adresse |
| --- | --- | --- |
| Tandlæger | TANDLÆGESELSKABET THOMAS JUEL KOLL ApS | Klosterstræde 2 1., 5700 Svendborg |
| Tandlæger | Tandlægerne Lars Ølund Larsen & Thomas Juel Koll I/S | Klosterstræde 2A 1., 5700 Svendborg |
| Tandlæger | Tandlæge Susanne Junge ApS | Kogtvedparken 70, 5700 Svendborg |
| Tandlæger | Tandlæge Hanne Teglhøj | Korsgade 26, 5700 Svendborg |
| Tandlæger | TANDPROTETIKEREN, ODENSE C - SVENDBORG ApS | Korsgade 30, 5700 Svendborg |
| Tandlæger | Tandlægerne Arne Hald Nissen & Erik Kragh I/S | Mosestræde 23, 5700 Svendborg |
| Tandlæger | TANDLÆGE KIM AAES | Njalsvænge 2, 5700 Svendborg |
| Tandlæger | TANDLÆGE MARIANNE TARP ApS | Sankt Nicolai Gade 9, 5700 Svendborg |
| Tandlæger | Tandlægerne Dalum og Tarp I/S | Sankt Nicolai Gade 9, 5700 Svendborg |
| Tandlæger | Tandlæge Susanne Dalum | Sankt Nicolai Gade 9, 5700 Svendborg |
| Tandlæger | Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Svendborg I/S | Strandvej 2A, 5700 Svendborg |
| Tandlæger | TANDLÆGE LONE RANK ApS | Strandvej 63, 5700 Svendborg |
| Tandlæger | TANDPLEJEN | Toldbodvej 17, 5700 Svendborg |
| Tandlæger | Tandlæge Matilde Brandt | Torvet 4A 1., 5700 Svendborg |
| Tandlæger | SPECIALTANDLÆGE BARBARA RANK ApS | Vilhelmskildevej 1A, 5700 Svendborg |

4. REVISION

| 20/3-2023 | Links opdateret. Rettet små fejl og lidt i opbygning før udsendelse til vandværker, DMR og Beredskab Fyn, jno |
| --- | --- |
| 22/3-2023 | Ny opdateret fil til deling, jno |
| 13/2-2024 | Ændring af kontakt indenfor normal arbejdstid til Miljø og Teknik tlf., jno |
| 26/6-2024 | Link opdateret, jno |